CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

nr ewid. 651/2 położonej w m. Radomyśl Wielki

Imię i nazwisko Inwestora oraz jego adres:

Gmina Radomyśl Wielki, ul. Rynek 32, 39-310  Radomyśl Wielki

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa wiaty ekspozycyjnej oraz obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej (altana, ławki, stojak na rowery, oświetlenie, gabloty wystawowe, ogrodzenie, kosze na śmieci, ścieżki-alejki) przy budynku użyteczności publicznej - Izby Pamięci i Tradycji -wpisanym do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 49

- Kategoria obiektów: VIII

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Radomyśl Wielki, ul. Armii Krajowej 61, działka nr ewid. 651/2

Obręb 72 Radomyśl Wielki, jednostka ewidencyjna 181108_4 m. Radomyśl Wielki Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany:

ID: 181108_4.0072.651/2

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1:500;

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2025, z dnia 17.07.2025 r., znak BI.II.6733.400.2025 .JJ wydana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego

## PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pod nazwą:

Budowa wiaty ekspozycyjnej oraz obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej (altana, ławki, stojak na rowery, oświetlenie, gabloty wystawowe, ogrodzenie, kosze na śmieci, ścieżki-alejki) przy budynku użyteczności publicznej - Izby Pamięci i Tradycji -wpisanym do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 49

Projektowane obiekty będą wykonane z aluminiu, z naturalnych materiałów- drzewa, konstrukcji drewnianej, oraz z wykorzystaniem barw stonowanych neutralnych - kolorów ziemi.

Projektowane obiekty zlokalizowane będą w odległości bezpiecznej dla zabytkowego budynku Izby Pamięci i Tradycji i nie będą go naruszać.

Planowana inwestycja ma na celu wyeksponowanie walorów regionalnych, tradycji regionu, walorów przyrodniczych, oraz  popularyzację-udostępnienie terenu dla mieszkańców i gości (dzieci, młodzież i starszych) poprzez wzbogacenie o część rekreacyjną (planowane elementy małej architektury).

Urządzenia zostały rozmieszczone z pozostawieniem wolnych dodatkowych

przestrzeni dla zapewnienia strefy bezpieczeństwa urządzeń.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w m. Radomyśl Wielki przy ul. Armii Krajowej 61, w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej.

Obecnie działka Inwestora jest zabudowana przedmiotowym budynkiem.

Działka jest nie ogrodzona i uzbrojona w sieć wodociągową gminną, kanalizacji sanitarnej, gazową, deszczową i kablową i napowietrzną sieć elektroenergetyczną.

Teren działki jest z lekkim spadkiem w stronę północną, teren jest niezadrzewiony.

Wejście i wjazd na działkę Inwestora istniejący bezpośrednio z drogi publicznej powiatowej nr ewid. 666/2 (ul. Armii Krajowej) oraz pośrednio poprzez drogę wewnętrzną na dz. 649/4 i działkę inwestora nr ewid. 651/1.

Działka posiada odpowiedni dojazd dla pojazdów straży pożarnej oraz posiada możliwość zaopatrzenia w wodę dla celów ppoż.

## PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje teren działki nr ewid. 651/2.

Projektuje się następujące obiekty i urządzenia:

- Wiata ekspozycyjna, konstrukcji drewnianej, dach jednospadowy

- Altana rekreacyjna konstrukcji lekkiej drewnianej, dach wielospadowy.

Wyposażenie altany:

Stół do altanki

- Stojak na rowery, typu U, szt.5

- Gabloty naścienne (do zamontowania na ogrodzeniu murowanym), szt.7.

Wymiary 70 x 100 x 3 mm

- Gabloty wystawowe wolnostojące, szt.3

Wymiary: 150 x 200 x 16 mm

- Ławka, szt.6

Kolorystyka: drewno naturalne, elementy stalowe w barwach ziemi.

- Kosz na śmieci, szt.6

Kolorystyka: drewno naturalne, elementy stalowe czarne.

- Ogrodzenie murowane z cegły klinkierowej „starej”

Wysokość 195 cm

- Ogrodzenie panelowe

Wysokość 155 cm

- Oświetlenie wiat, altanki oraz lampy parkowe, szt. 14

Lampa parkowa wykonana z aluminium, wysokości 40 cm, szerokości 22 cm, w technologii LED

- Ścieżki-alejki z kostki betonowej o pow. około 200 m2 oraz nawierzchnie pod wiatami i altanką o pow. około 200 m2.

Kostka brukowa, wapień szary, gr. 6 cm

- Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 19,35 kWp zostanie zamontowana na dachu wiaty ekspozycyjnej.

Inwestycja będzie polegała na montażu 43 szt. paneli fotowoltaicznych w technologii monokrystalicznej, montażu systemowej aluminiowej konstrukcji wsporczej oraz wszelkiej niezbędnej aparatury elektrycznej AC i DC.

Zakres prac obejmować będzie:

- Montaż systemowej konstrukcji wsporczej;

- Montaż 43 szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 450 Wp każdy;

- Montaż inwertera hybrydowego o mocy 20kW;

- Montaż oraz podłączenie magazynu energii o mocy 10 kW;

- Wykonanie instalacji elektrycznej stało prądowej DC oraz zmienno prądowej AC;

- Montaż oraz podłączenie rozdzielnic AC/DC do instalacji wiaty wraz zabezpieczeniami przepięciowymi;

- Montaż tras kablowych.

Wymaga się, aby magazyn energii pracował również w tzw. trybie awaryjnym. To znaczy, że w przypadku

braku zasilania energią elektryczną magazyn musi posiadać funkcję „zasilania awaryjnego”.

- Zbiornik na wodę deszczową wraz z instalacją nawadniającą, umozliwiający wykorzystanie wód opadowych z terenu działki inwestora, np. do podlewania terenu zielonego na działce inwestora.

Projektuje się linię kroplującą o wydajności 2,2 dm3/h przy ciśnieniu 3,0 bar.

W skład projektowanego systemu nawadniającego wchodzą następujące elementy:

- zbiornik wód opadowych, podziemny o pojemnosci 5 000 l

- pompownia

- sterownik

- Studnie zaworowe

- linia kroplująca

- studnia czerpalna

- Wkomponowanie elementów przyrody w projekcie w postaci rodzimych gatunków drzew i krzewów jako dodatkowe nasadzenia.

(nasadzenia rodzimych gatunków drzew ( nie mniej niż 8 szt. – sadzonka o minimalnym obwodzie 12 cm na wysokości 1 metra) lub rodzimych gatunków krzewów (nie mniej niż 25 szt.).

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH:

- Wiata ekspozycyjna

Wiata na rzucie litery L, zlokalizowana w granicy z działką sąsiednią nr ewid. 652/5.

Konstrukcja drewniana, posadowiona na stpach i ławach fundamentowych.

Dach jednospadowy, kryty blachą na rąbek, o kącie nachylenia 7o.

Wysokość do kalenicy wynosi 3,30 m.

Szerokość wynosi 19,38 m. Długość wynosi 20,33 m.

Odprowadzenie wód deszczowych – do projektowanego zbiornika na deszczówkę.

Kubatura wg PN-ISO 9836 : 2022-07   	                       486,00 m3

Powierzchnia użytkowa wg PN-ISO 9836 : 2022-07      162,30 m2

Powierzchnia zabudowy wg PN-ISO 9836 : 2022-07      162,30 m2

Wysokość: 3,30 m

- ALTANA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWA

Altana konstrukcji drewnianej. Dach wielospadowy, symetryczny o kącie nachylenia 25o.

Wysokość do kalenicy wynosi 3,70 m.

Szerokość wynosi 5,00 m. Długość wynosi 5,00 m.

Odprowadzenie wód deszczowych – do projektowanego zbiornika na deszczówkę.

Kubatura wg PN-ISO 9836 : 2022-07   	                      72,00 m3

Powierzchnia użytkowa wg PN-ISO 9836 : 2022-07      25,00 m2

Powierzchnia zabudowy wg PN-ISO 9836 : 2022-07      25,00 m2

Wysokość: 3,70 m