SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU:

Cześć opisowa

Opis techniczny.

Cześć graficzna

Rys. Z-1  Projekt zagospodarowania 			        	– skala 1:1000

Rys. Z-2  Plan sytuacyjny Zgórsko	    			– skala 1:500.

Rys. A-1  Rzut wielofunkcyjnego boiska	 w Zgórsku           – skala 1:200.

Rys. K-1  Ogrodzenie-schemat rozmieszczenia słupków	– skala 1:250.

Rys. K-2  Fundament pod słupy w Zgórsku	          – skala 1:20.

Rys. K-3  Słup S1, S2, Szczegół ,,A”  w Zgórsku	          – skala 1:10.

Rys. K-4  Ogrodzenie-poprzeczki usztywniające w Zgórsku – skala 1:10.

Rys. K-5  Przekrój przez nawierzchnię boiska			  – skala 1:20.

Załaczniki:

Karty techniczne urządzeń fitness outdoor.

###### OPIS TECHNICZNY

###### do projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie boiska rekreacyjnego w miejscowości Dąbie na terenie gminy Radomyśl Wielki

Stan formalno-prawny

1. Inwestor:           	     	Urząd Gminy Radomyśl Wielki

ul. Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

2.  Lokalizacja budowy:    	Dąbie

dz. nr ewid. 875/4 , 875/5 , 876/5

architektura: 			mgr inż. arch.  Magdalena Hasek

1. Opis stanu istniejącego

W chwili obecnej dojazd do działek  o nr ewid. 875/4 , 875/5 , 876/5 przebiega od  strony południowo - zachodniej. Wjazd na działki znajduje się od strony zachodniej i południowej  poprzez istniejące zjazdy. Na terenie przedmiotowej inwestycji obecnie znajduje się boisko do piłki nożnej , plac urządzeń rehabilitacyjnych. Teren działki jest płaski ze spadkiem w kierunku wschodnim

2. Opis stanu projektowanego

2.1. Przedmiotem projektu jest budowa boisko sportowe wielofunkcyjnego

Przyjęto następującą funkcję boiska:

Projektowane boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego.

2.2. W ramach robót ziemnych należy wykonać następujący zakres:

- zdjęcie ziemi na terenie projektowanego boiska wielofunkcyjnego

gr. 50 cm

- projektuje się nawierzchnię  z betonu spadkowego – impregnowany impregnatem do nawierzchni betonowej np. BRUKSEAL  ( beton C25/30 zbrojony włóknem 15 kg/m3 oraz siatką ze stali fi 8cm o oczkach 10x10cm) ,pod którą należy wykonać następujące podbudowy:

a)  z kruszywa niesortowanego (pospółka) grubości 20 cm,

b) geotkanina np. Wigolen 106F

c) kruszywo niesortowane zagęszczone do Id=0,6 gr. 15 cm

- kruszywo kamienne łamane (niewapienne) frakcja 16-63 mm, zagęszczone do Id=0,7 gr. 15 cm,

e) kruszywo kamienne łamane (niewapienne) frakcja 0-31,5 mm, zagęszczone do Id=0,7 gr. 10 cm,

f) podsypka piaskowa gr. 3 cm,

3. Zestawienie powierzchni

DZIAŁKA NR EWID. 277/2

1. Projektowane boisko wielofunkcyjne			               672,0 m2

- Istniejące boisko do piłki nożnej			               6000,0

- Istniejący plac z urządzeniami rehabilitacyjnymi 	720,0 m2

- Elementy fitness outdoor wraz ze strefami bezpieczeństwa     86,90 m2

5.  Zieleń niska							      2.563,20 m

RAZEM powierzchnia działek  10042,0m2

Część biologicznie czynna        - 73 %

4. Dane techniczne projektowanego boiska:

Podstawowe wymiary boisk.

Podstawowe wymiary boisk.

- boisko do mini koszykówki 9x19 m			- 1 sztuka

- boisko do Futsal 18x30 m				- 1 sztuki

- boisko do tenisa ziemnego  10,97x23,77 m	- 1 sztuka

- boisko do siatkówki	9x18 m			- 1 sztuka

- boisko do streetball	9,5x9,5 m			- 2 sztuki

5. Ogrodzenie:

Projektuje się ogrodzenie wielofunkcyjnego boiska  o wysokości 6,0 m powyżej terenu. Konstrukcja nośna ogrodzenia składa się ze słupków S1 S2, S2a o rozstawie zgodnie ze schematem rozmieszczenia. Słupek S1 wykonany jest z Rk 100x60x5 mm, słupek S2 i S2a wykonany jest z Rk 120x120x5. Słupek S2 jest podparty w jednym kierunku elementem1 przyspawanym do elementu2 . Słupek S2a jest podparty w dwóch kierunkach elementem1 przyspawanym do elementu2 .

W obliczeniach uwzględniono parcie wiatru na oblodzoną siatkę ogrodzenia. Do zawieszania i naprężania siatek zastosowano linkę stalową, ocynkowaną o średnicy  3,2 mm (T1x19 w PN 69/M-80203, Rm=1600MPa), zakończoną napinaczami zgodnie ze szczegółem A . W kierunku działania sił wywołanych naciągiem oraz ciężarem siatki zaprojektowano usztywnienia z rur kwadratowych 50x50x4 zakończonych blachą bl.1 , które należy przymocować na montażu do słupów głównych ogrodzenia wkrętami samowiercącymi M4,8x32/12

(wg rysunku konstrukcyjnego K4).  Stal z jakiej należy wykonać słupki i wszystkie usztywnienia to St3Sx o fyd=215 MPa.

Stopy fundamentowe pod słupki S1  mają wymiar w rzucie 40x40x110cm.

Natomiast stopy żelbetowe pod słupki S2 mają wymiar w rzucie 120x120x110. Stopy te są zbrojone siatką z prętów P2 Ø12 co 18 cm oraz prętami P1-4Ø12 i strzemionami S1-Ø6 co 10 cm.  Zaprojektowano je z uwzględnieniem możliwości obrotu i przesuwu pod wpływem parcia wiatru na oblodzoną siatkę. Stopy zaprojektowano z betonu B20, stal główna zbrojeniowa klas AII, strzemiona AI.  Elementy stosować w wykonaniu ocynkowanym i malowanym proszkowo w kolorze RAL 6020.

Ogrodzenie należy wykonać z siatki plecionej  metalowej o średnicy drutu 3,4 mm i oczkach 35 x35 mm w kolorze RAL 6020 do wys. 6 m .

6. Zieleń projektowana i istniejąca:

Przewiduje się zachowanie istniejącej zieleni i jej uporządkowanie. Zaleca się ewentualną pielęgnację trawników oraz dosadzenie roślinności lokalnej średniej i niskiej.

7. Elementy wyposażenia poszczególnych boisk:

  - Boisko do streetball:

- 2 stojaki typu gęsia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wysięgu 160 m z tablicą laminatową 90x120 cm, obręczą uchylną i siatką łańcuszkową,

- stojaki osadzone w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie betonowym ( wg zaleceń producenta sprzętu).

  - Boisko do siatkówki:

- 1 komplet słupków stalowych lakierowanych proszkowo, uniwersalnych z regulacją wysokości siatki oraz siatką

- słupki demontowane osadzone w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w bloku fundamentowym (wg zaleceń producenta sprzętu)

- słupki wyposażone w mechanizm do naciągania siatki, siatka poliestrowa.

  - Boisko do tenisa ziemnego:

- 1 komplet słupków aluminiowych z siatkami poliestrowymi podpórkami i naciągiem środkowym, słupki w tulejach stalowych, tuleje osadzone w fundamencie betonowym ( wg zaleceń producenta sprzętu).

4.  Boisko do Futsal:

  - 2 bramki do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m,

- rama bramki, poprzeczka, słupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili stalowych, malowane metodą proszkową,

- słupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na stałe w fundamencie betonowym w podłożu boiska (wg zaleceń producenta sprzętu),

- tuleje wyposażone w pokrywy maskujące,

- konstrukcja bramek i sposób ich mocowania winna umożliwiać ich demontaż,

- bramki wyposażone w siatki polipropylenowe.

8. Uwagi końcowe:

Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż opisane powyżej ale o podobnych parametrach technicznych.