Opis robót budowlanych przy wykonywaniu Termomodernizacji świetlicy  w Gminie Radomyśl Wielki  w miejscowości   Ruda

Roboty termomodernizacyjne świetlicy , polegać będą na n/w robotach budowlanych:

1/ Ocieplenie ścian pomieszczeń

2/ Wymiana stolarki okiennej

3/ Wykonanie odboju wokół budynku

4/ Docieplenie stropu

Ad1/ Przed wykonaniem docieplenia należy podłoże dokładnie wyczyścić i przemyć, uzupełniając jednocześnie nierówności w ścianie. Następnie należy zamontować listwy startowe wyznaczając nim poziom ułożenia płyt styropianowych . następnie wykonujemy gruntowanie podłoża gruntem dwukrotnie. Na tak przygotowane podłoże układamy warstwę styropianu odpowiedniej grubości na kleju. Po ułożeniu styropianu przystępujemy do mocowania styropianu kołami specjalnie przeznaczonymi do tego celu. W dalszej kolejności wtapiamy na kleju siatkę zewnętrzna z tym ,ze do wysokości 2 m od poziomu zero wtapiamy siatkę dwuwarstwowo.  Na tak przygotowane podłoże kładziemy masę elewacyjną akrylową.

Ad2/ Aby wymienić stolarkę okienna s musimy w pierwszej kolejności dokonać demontażu starej drewnianej stolarki . Musimy zachować szczególną uwagę ponieważ roboty będą wykonywane na wysokości. Musimy pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu przepisów BHP. Po zdemontowanej stolarce otwory okienne czyścimy z resztek zaprawy i przystępujemy do montażu nowej stolarki. Nowa stolarkę mocujemy na kotwach a powstałą szczelinę uzupełniamy pianką . Uszkodzone szpalety w wyniku demontażu uzupełniamy zaprawą cementowo – wapienna.

Ad3/ Odbój wokół budynku rozpoczynamy od wykonania wykopu szerokości 60 cm i głębokości 20 cm. Następnie układamy warstwę podsypkowa z piasku o łącznej grubości  10 cm która dokładnie zagęszczamy. Na warstwę podsypkowa układamy podbudowę z tłucznia gr. 8 cm. Która również dokładnie zagęszczamy. Następnie przystępujemy do ułożenia obrzeży betonowych 20 cm x 6 cm na podsypce piaskowej  z wypełnieniem spoin zaprawa cementową.  Na tak przygotowanym podłożu układamy kostkę betonowa gr. 6 cm.

Ad4/ Docieplenie stropu rozpoczynamy od dokładnego i szczelnego wykonania izolacji przeciw wilgociowej z folii. Na wykonanej izolacji przeciw wilgociowej układamy izolacje cieplna z styropianu o łącznej gr. 15 cm. Izolację wykonujemy  z dwóch warstw. Pierwsza gr 10 cm druga 5 cm  w taki sposób aby mijały się spoiny co zapewni nam jej szczelność.  Na tak przygotowanej izolacji wylewamy posadzkę cementową o średniej gr. 6 cm. Posadkę zbroimy siatka stalowa przeciw skurczowa. Po zabetonowaniu musimy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji betonu przez jego częste polewanie.