PROJEKT KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY ZAMIENNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEGO

PN. BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO-DOMU DZIENNEGO POBYTU, WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, W TYM M. IN. WEWNETRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ, A TAKŻE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRAC POLEGAJACYCH NA ROZBIÓRCE DWÓCH BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH (PAWILONÓW USYTUOWANYCH M.IN. BEZPOŚREDNIO PRZY GRANICY Z DZIAŁKĄ O NR EWID. 923/2 OZNACZONYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH/ PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODPOWIEDNIO JAKO „u1”, „u2”, PRZY UL. RYNEK 13 W MIEJSCOWOŚCI RADOMYŚL WIELKI) - W RAMACH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD NAZWĄ „ REWITALIZACJA TERENÓW I BUDYNKÓW W  RADOMYŚLU WIELKIM – BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO, M. IN. NA CELE DOMU DZIENNEGO POBYTU”.)

OBIEKT:		Budynek usługowy

ADRES: 		Radomyśl Wielki, ul. Rynek 13, 39-310 Radomyśl Wielki

działka nr 922, 923/1, 923/2, 924, 925

jedn. ewid. 181108_4 Miasto Radomyśl Wielki

obręb: 0072 Radomyśl Wielki

INWESTOR: 		Gmina Radomyśl Wielki

ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

| PROJEKTANT: | PODPIS: |
| --- | --- |
| inż. Marek Żółkiewicz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej upr. nr: B-116/80 |  |

| OPRACOWAŁA: | PODPIS: |
| --- | --- |
| mgr inż. Ewelina Karwan |  |

| SPRAWDZIŁ: | PODPIS: |
| --- | --- |
| mgr inż. Jacek Majewski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej upr. nr: B-191/93 |  |

MIELEC, PAŹDZIERNIK 2018

### SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU

1.	Podstawa opracowania.	3

2.	Zakres opracowania.	3

3.	Warunki gruntowo-wodne.	3

4.	Opis konstrukcji budynku.	4

4.1.	System konstrukcyjny.	4

4.2.	Fundamenty.	4

4.3.	Posadzka.	5

4.4.	Ściany konstrukcyjne nadziemia.	5

4.5.	Ściany działowe.	5

4.6.	Belki żelbetowe.	5

4.7.	Nadproża prefabrykowane.	5

4.8.	Strop nad piętrem.	5

4.9.	Strop nad parterem.	6

4.10.	Płyty balkonowe.	7

4.11.	Szyb windowy.	7

4.12.	Klatka schodowa.	7

4.13.	Więźba dachowa.	7

4.14.	Uwagi  i zalecenia.	8

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE	9

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	32

- Podstawa opracowania.

  - Zlecenie Inwestora.

  - Projekt budowlany – część architektoniczna.

  - Dokumentacja geotechnicznych warunków podłoża gruntowego opracowana przez Pana mgr  inż. Aleksandra Gałuszkę.

  - Obowiązujące normy:

- PN-82/B-02001 – Obciążenie budowli. Obciążenia stałe.

- PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

- PN-80/B-02010/Az1 – Obciążenie śniegiem.

- PN-77/B-02011/Az1 – Obciążenia wiatrem.

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002 – Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany konstrukcji budynku usługowego. Inwestycja zlokalizowana w Radomyślu Wielkim przy ul. Rynek 13,  na działce nr 922 (jedn. ewid. 181107_4 Miasto Radomyśl Wielki, obręb 0072_Radomyśl Wielki).

- Warunki gruntowo-wodne.

Podłoże terenu budują mioceńskie iły, mułowce i piaskowce (warstwy przeworskie), których strop stwierdzono na głębokości 3,0 m p.p.t. Na iłach leżą osady wodno  – lodowcowe w postaci pyłów piaszczystych i glin ilastych. Całość terenu przykrywają nasypy (pył + humus + piasek + gruz).

Na badanym terenie stwierdzono sączenia wód gruntowych na głębokości 2,7 m p.p.t. Wahania wód wynoszą do 1 m w górę i w dół od stanu zaobserwowanego                                   i uzależnione są od intensywności opadów atmosferycznych.

Projektowane fundamenty posadowić na glinach ilastych o konsystencji twardoplastycznej, tj. na warstwie IIa. Występujące w stropowych partiach podłoża nasypy (warstwa I) nie nadają się do posadowienia i należy je wybrać.

Prace fundamentowe wykonać w suchych i odwodnionych wykopach fundamentowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463), projektowaną inwestycję należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej, a na badanym terenie występują proste warunki gruntowe.

- Opis konstrukcji budynku.

  - System konstrukcyjny.

Założono dylatację pionową na styku projektowanego budynku i budynku istniejącego na działce

sąsiedniej. Założono że dylatacja przecina wszystkie elementy budynku.

Budynek projektuje się jako budynek dwukondygnacyjny nad częścią budynku dach dwuspadowy z poddaszem technicznym, niepodpiwniczony, dach płaski.

Konstrukcję obiektu zaprojektowano w systemie mieszanym: ściany murowane z pustaków ceramicznych szczelinowych, strop międzykondygnacyjny i stropodach na bazie stropu gęstożebrowego wylewany na mokro. Stropy oparte na podłużnych ścianach budynku. Schody żelbetowe wylewane na mokro. Fundamentowanie bezpośrednie. Dach w konstrukcji drewnianej w systemie płatwiowo - kleszczowym.

  - Fundamenty.

Przyjęto poziom posadowienia fundamentów na poziomie min. -1,40 w stosunku do posadzki parteru tj. na rzędnej 200.5 m n.p.m.

Budynek zlokalizowany jest w pierzei kamienic i częściowo będzie do nich bezpośrednio przylegał. Brak odkrywek fundamentów istniejących oraz fundamentów budynków sąsiednich. Należy dostosować poziom posadowienia do fundamentów istniejących budynków sąsiednich. Dylatacja fundamentów od sąsiednich 2 cm.

Przyjęto posadowienie na glinach ilastych o stopniu plastyczności IL=0.30. W przypadku stwierdzenia gruntu o mniejszej nośności poniżej poziomu posadowienia dokonać wymiany gruntu na kliniec drogowy lub pospółkę zagęszczaną mechanicznie. Wszelkie wątpliwości konsultować w ramach nadzoru autorskiego. Zaleca się nadzór geologiczny nad robotami fundamentowymi. Nie dopuścić do rozluźnienia gruntu pod fundamentami istniejącymi budynków sąsiednich.

Projektuje się posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych.

Stopy fundamentowe żelbetowe wylewane na mokro kwadratowe, odsadzkowe. wysokość odsadzek stóp 40 cm. Zbrojenie stóp siatkami z prętów ze stali RB 500W.

Ławy fundamentowe o wysokości 40 cm zbrojone wieńcowo tj. 4#12, strzemiona 6 co 30cm. Ławy w granicy działki zaprojektowano jako mimośrodowe. Ściany fundamentowe betonowe wylewane na mokro o grubości 25 cm. W górnej partii ścian wykonać wieniec żelbetowy. Wieniec zbrojony 4 #12, strzemiona 6 co 30cm.

Fundamenty wykonać z betonu C20/25 (B25).

W ścianach fundamentowych przewidzieć miejsca do wykonania otworów dla prowadzenia instalacji.

Płyta fundamentowa pod szyb windowy gr. 40 cm zbroić siatką prętów #12 co 15 cm górą i dołem. Ściany fundamentowe szybu betonowe wylewane na mokro o grubości 25 cm.

Elementy znajdujące się poniżej poziomu gruntu izolować przeciwwilgociowo poprzez malowanie masami bitumicznymi 2x.

Zasypanie fundamentów oraz podkład pod posadzkę parteru wykonać gruntem piaszczystym zagęszczając nasyp mechanicznie.

  - Posadzka.

Projektuje się posadzkę na gruncie o następującym układzie warstw (od góry) : warstwa wykończeniowa – płytki/wykładzina, wylewka cementowa zbrojona siatką z prętów f4.5 o grubości 6 cm, izolacja termiczna i przeciwwilgociowa, płyta betonowa z betonu B-15 o grubości 15 cm, podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie IS = 0,98.

Przed wykonaniem warstw wykończeniowych posadzki, na warstwie płyty betonowej ułożyć rury, oraz kanały dla prowadzenia instalacji. Szczegółowe wytyczne wg. opracowań branżowych.

  - Ściany konstrukcyjne nadziemia.

Projektuje się ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne budynku z pustaków szczelinowych ceramicznych grubości 25 cm klasy 150 na zaprawie cementowo - wapiennej marki 50. Dla części ścian wymagana odporność ogniowa REI120. Ściany zakończyć wieńcami żelbetowymi w poziomie stropów oraz w szczytowych partiach ścian attykowych. Wieńce zbroić prętami 4#12 strzemiona 6 co 25 cm.

Ścianę nadwieszenia w osi 1 zaprojektowano z betonu lekkiego komórkowego YTONG PP2,5/0,4 -  ściana o odporności ogniowej REI120.

Kominy murowane z kształtek betonowych na zaprawie cementowo - wapiennej marki 50.

  - Ściany działowe.

Projektuje się ściany murowane z pustaków szczelinowych ceramicznych grubości 12 cm klasy 150 na zaprawie cementowo - wapiennej marki 50.

  - Belki żelbetowe.

Zaprojektowano belki wylewane na mokro z betonu klasy C20/25 (B25), belki betonowane w poziomie stropu z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojenie stalą klasy A-III N - zbrojenie główne i stal A-0 - strzemiona.

  - Nadproża prefabrykowane.

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproża z prefabrykowanych belek żelbetowych L19. Długość i ilość belek dostosować do szerokości otworu, długość oparcia belek na murze wg zaleceń producenta.

  - Strop nad piętrem.

Zaprojektowano strop gęstożebrowy ze sprężonych strunobetonowych belek oraz wypełnienia w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków stropowych typu Rector lub inny równoważny. Strop wykonać z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojonego stalą klasy A-IIIN. Grubość konstrukcyjna stropu 22 cm - 16 cm pustak i 6 cm płyta nadbetonu oraz 26 - 20 cm pustak i 6 cm płyta nadbetonu.

Odporność ogniowa stropu REI 60. Głębokość oparcia belki na ścianie lub podciągu musi być większa od 8 cm. Stosować podpory montażowe, których ilość i rozstaw należy wykonać wg. wytycznych producenta stropu. Płytę nadbetonu stropów zbroić siatkami zgrzewanymi z prętów ze stali RB 500 W wg. wytycznych dostawcy stropu. Nadbeton o grubości 5cm wykonać z betonu C25/30 (B 30).

Stropy podpierać na ścianie za pośrednictwem wieńców żelbetowych o wysokości równej wysokości stropu tj. 24 cm, szerokość równa grubości ściany, zbrojenie 4#12 strzemiona 6 co 30cm. Długość zakładów prętów zbrojeniowych wieńców i żeber 60cm. W narożach budynku wieńce łączyć prętami połączeniowymi o średnicy równej średnicy zbrojenia wieńca wygiętymi pod kątem 90i długości ramion 60cm.

Podciągi i belki żelbetowe wylewane na mokro o przekroju prostokątnym, zbrojone prętami ze stali RB 500 W. Grubość otulenia zbrojenia dla belek i podciągów ze względów p. poż. nie może być mniejsza niż 6,0 cm dla odporności R120 i nie mniejsza niż 3,0 cm dla R60. Belki przyjęto w schemacie jednoprzęsłowych i wieloprzęsłowych wolnopodpartych i utwierdzonych.

Wieńce, podciągi oraz płytę nadbetonu stropów wykonać z betonu C 25/30.

  - Strop nad parterem.

Zaprojektowano strop gęstożebrowy ze sprężonych strunobetonowych belek oraz wypełnienia w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków stropowych typu Rector lub inny równoważny. Strop wykonać z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojonego stalą klasy A-IIIN. Grubość konstrukcyjna stropu 29 cm - 24 cm pustak i 5 cm płyta nadbetonu.

Odporność ogniowa stropu REI 60. Głębokość oparcia belki na ścianie lub podciągu musi być większa od 8 cm. Stosować podpory montażowe, których ilość i rozstaw należy wykonać wg. wytycznych producenta stropu. Płytę nadbetonu stropów zbroić siatkami zgrzewanymi z prętów ze stali RB 500 W wg. wytycznych dostawcy stropu. Nadbeton o grubości 5cm wykonać z betonu C25/30 (B 30).

Odporność ogniowa stropu REI 60.

Stropy podpierać na ścianie za pośrednictwem wieńców żelbetowych o wysokości równej wysokości stropu tj. 29 cm, szerokość równa grubości ściany, zbrojenie 4#12 strzemiona 6 co 30cm. Długość zakładów prętów zbrojeniowych wieńców i żeber 60cm. W narożach budynku wieńce łączyć prętami połączeniowymi o średnicy równej średnicy zbrojenia wieńca wygiętymi pod kątem 90i długości ramion 60cm.

Podciągi i belki żelbetowe wylewane na mokro o przekroju prostokątnym, zbrojone prętami ze stali RB 500 W. Grubość otulenia zbrojenia dla belek i podciągów ze względów p. poż. nie może być mniejsza niż 6,0 cm dla odporności R120. Belki przyjęto w schemacie jednoprzęsłowych i wieloprzęsłowych wolnopodpartych i utwierdzonych.

Wieńce, belki, podciągi, słupy oraz płytę nadbetonu stropów wykonać z betonu C 25/30.

  - Płyty balkonowe.

Zaprojektowano płyty balkonowe żelbetowe wylewne na mokro z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojonego stalą klasy A-IIIN. Płyty gr. 12 cm.

  - Szyb windowy.

Zaprojektowano szyb windowy murowany z pustaka ceramicznego szczelinowego gr. 25 cm klasy 150 na zaprawie cementowo - wapiennej marki 50. Na ścianach murowanych szybu wykonać wieńce żelbetowe zbrojenie 4#12 strzemiona 6 co 30cm. Wieńce wykonać nad otworami drzwiowymi i w miejscach mocowania haków montażowych.  Posadowienie szybu na płycie fundamentowej. Poziom posadowienia i grubości dostosowana do grubości ław fundamentowych - wg opis fundamenty.

  - Klatka schodowa.

Klatkę schodową zaprojektowano dwubiegową, płytową żelbetową wylewaną na mokro. Płyty biegów rozpięto pomiędzy belkami żelbetowymi, spocznik rozpięto pomiędzy ścianami murowanymi. Przyjęto płyty żelbetowe biegów i spocznika grubości 12 cm. Zbrojenie ze stali RB 500W, beton C 25/30. Grubość otulenia zbrojenia ze względów p. poż. nie może być mniejsza niż 2,0 cm dla odporności R60.

  - Więźba dachowa.

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 30º w konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowy.

Wszystkie elementy więźby zaprojektowano z drewna klasy C24.

Przekroje poszczególnych elementów więźby dachowej :

– Krokwie 8x14cm

– Krokwie koszowe 8x14 cm

– Kleszcze 2x10 x12 cm

– Płatwie 12x12 cm

– Murłaty 14x14cm

– Słupy 12x12cm

– Zastrzały 8x12 cm

– kontrłaty 2.5 x 5 cm

– łaty 5 x 5cm

Maksymalny rozstaw osiowy krokwi 90 cm.

Murłaty układać bezpośrednio na wieńcach ścian kolankowych. Murłaty należy mocować za

pomocą kotew M16 osadzonych w trakcie betonowania wieńca lub za pomocą kotew

segmentowych HILTI o symbolu HSA-E M 16x255/140. Maksymalny rozstaw kotew 2.0 m, przy czym

każdy element musi być zamocowany co najmniej 2 kotwami. Murłaty leżące bezpośrednio na

konstrukcji murowanej lub żelbetowej należy układać na paskach papy.

Wszystkie elementy więźby dachowej należy przed zamontowaniem zaimpregnować przeciw

korozji biologicznej oraz zabezpieczyć przed działaniem ognia przez impregnację środkiem solnym

do klasy NRO.

Elementy widoczne po wykończeniu budynku należy strugać. Wymiary przekroju podane w

dokumentacji dotyczą przekroju po struganiu.

  - Uwagi  i zalecenia.

Ze względu na ograniczony zakres badań geotechnicznych wynikający z braku możliwości wykonania odwiertów, w trakcie prowadzenia robót fundamentowych dokonać sprawdzenia warunków posadowienia, wszelkie odstępstwa oraz wątpliwości konsultować w ramach nadzoru autorskiego.

Przyjęty w niniejszej dokumentacji poziom posadowienia dopasować do poziomu posadowienia istniejących budynków. Wszelkie odstępstwa od przyjętych założeń konsultować w ramach nadzoru autorskiego.

Prace ziemne w sąsiedztwie istniejących obiektów wykonywać w porze suchej z zachowaniem szczególnej ostrożności pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych. Nie dopuścić do podkopania lub rozluźnienia gruntu pod istniejącymi fundamentami.

Roboty fundamentowe wykonywać pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku wystąpienia gruntów o mniejszej nośności niż zakładana poniżej przyjętego poziomu posadowienia dostosować fundamentowanie do zaistniałych warunków.

Wszystkie materiały i wyroby powinny posiadać atesty, świadectwa lub certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

Projektant:

inż. Marek Żółkiewicz

Sprawdził:

mgr inż. Jacek Majewski

Opracowała:

mgr inż. Ewelina Karwan

MIELEC, PAŹDZIERNIK 2018

- OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEGO

PN. BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO-DOMU DZIENNEGO POBYTU, WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, W TYM M. IN. WEWNETRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ, A TAKŻE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRAC POLEGAJACYCH NA ROZBIÓRCE DWÓCH BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH (PAWILONÓW USYTUOWANYCH M.IN. BEZPOŚREDNIO PRZY GRANICY Z DZIAŁKĄ O NR EWID. 923/2 OZNACZONYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH/ PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODPOWIEDNIO JAKO „u1”, „u2”, PRZY UL. RYNEK 13 W MIEJSCOWOŚCI RADOMYŚL WIELKI) - W RAMACH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD NAZWĄ „ REWITALIZACJA TERENÓW I BUDYNKÓW W  RADOMYŚLU WIELKIM – BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO, M. IN. NA CELE DOMU DZIENNEGO POBYTU”.)

MIELEC, PAŹDZIERNIK 2018

1.     ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ

1.1.  Stropodach (bez worka śnieżnego)

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | f | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | papa zgrzewana 2x | 0,15 | 1,20 | 0,18 |
| 2. | Wełna mineralna luzem grub. 35 cm [1,2kN/m3·0,35m] | 0,42 | 1,20 | 0,50 |
| 3. | folia PE 1x | 0,01 | 1,20 | 0,01 |
| 4. | sufit podwieszony z instalacjami | 0,45 | 1,20 | 0,54 |
| 5. | Obciążenie zminne montażowe | 0,50 | 1,40 | 0,70 |
| 6. | Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie połaci 30,0 st. -> C2=1,200) [1,080kN/m2] | 1,08 | 1,50 | 1,62 |
| 7. | Ciężar własny stropu 16+6 układ x2 | 3,40 | 1,35 | 4,59 |
|  | : | 6,01 | 1,36 | 8,15 |

1.2.  Stropodach (z workiem śnieżnym)

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | f | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | papa zgrzewana 2x | 0,15 | 1,20 | 0,18 |
| 2. | Wełna mineralna luzem grub. 35 cm [1,2kN/m3·0,35m] | 0,42 | 1,20 | 0,50 |
| 3. | folia PE 1x | 0,01 | 1,20 | 0,01 |
| 4. | sufit podwieszony z instalacjami | 0,45 | 1,20 | 0,54 |
| 5. | Obciążenie zminne montażowe | 0,50 | 1,40 | 0,70 |
| 6. | Maksymalne obciążenie dachu niższego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, C4=2,131) [1,918kN/m2] | 1,92 | 1,50 | 2,88 |
| 7. | Ciężar własny stropu 16+6 układ x1 | 3,14 | 1,00 | 3,14 |
|  | : | 6,59 | 1,21 | 7,96 |

1.3.  Strop nad piętrem

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | f | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 5 cm [19,0kN/m3·0,05m] | 0,95 | 1,30 | 1,23 |
| 2. | Wełna mineralna luzem grub. 25 cm [1,2kN/m3·0,25m] | 0,30 | 1,20 | 0,36 |
| 3. | folia PE 1x | 0,01 | 1,20 | 0,01 |
| 4. | sufit podwieszony z instalacjami | 0,45 | 1,20 | 0,54 |
| 5. | Obciążenie zmienne (poddasza z dostępem z klatki schodowej) [1,2kN/m2] | 1,20 | 1,40 | 1,68 |
| 6. | Ciężar własny stropu 20+6 | 4,05 | 1,35 | 5,47 |
|  | : | 6,96 | 1,34 | 9,29 |

1.4.  Strop nad parterem

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | f | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | płytki gresowe na kleju | 0,32 | 1,20 | 0,38 |
| 2. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 6 cm [19,0kN/m3·0,06m] | 1,14 | 1,30 | 1,48 |
| 3. | Styropian grub. 7 cm [0,45kN/m3·0,07m] | 0,03 | 1,20 | 0,04 |
| 4. | folia PE 1x | 0,01 | 1,20 | 0,01 |
| 5. | sufit podwieszony z instalacjami | 0,45 | 1,20 | 0,54 |
| 6. | Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o ciężarze razem z wyprawą od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2) wys. 3,45 m [1,627kN/m2] | 1,63 | 1,20 | 1,96 |
| 7. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 3,90 |
| 8. | Ciężar własny stropu układ x1 | 3,88 | 1,35 | 5,24 |
|  | : | 10,46 | 1,30 | 13,55 |

1.4.  Strop nad parterem - przewieszenie

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | f | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | płytki gresowe na kleju | 0,32 | 1,20 | 0,38 |
| 2. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 6 cm [19,0kN/m3·0,06m] | 1,14 | 1,30 | 1,48 |
| 3. | Styropian grub. 7 cm [0,45kN/m3·0,07m] | 0,03 | 1,20 | 0,04 |
| 4. | folia PE 1x | 0,01 | 1,20 | 0,01 |
| 5. | sufit podwieszony z instalacjami | 0,45 | 1,20 | 0,54 |
| 6. | Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o ciężarze razem z wyprawą od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2) wys. 3,45 m [1,627kN/m2] | 1,63 | 1,20 | 1,96 |
| 7. | Obciążenie zmienne (audytoria, aule, sale zebrań i sale rekreacyjne w szkołach, restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2] | 3,00 | 1,30 | 3,90 |
| 8. | Styropian grub. 25 cm [0,45kN/m3·0,25m] | 0,11 | 1,20 | 0,13 |
| 9. | tynk [19,0kN/m3·0,015m] | 0,29 | 1,30 | 0,38 |
| 10. | Ciężar własny stropu układ x2 | 4,30 | 1,35 | 5,81 |
|  | : | 11,28 | 1,30 | 14,62 |

2.     WIĘŹBA DACHOWA

Zaprojektowano więźbę dachową płatwiowo-kleszczową.

Geometria ustroju:

Kąt nachylenia połaci dachowej  = 30,0°

Rozpiętość wiązara  l = 9,28 m

Rozstaw podpór w świetle murłat  ls = 7,04 m

Rozstaw osiowy płatwi lgx = 3,61 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Dane materiałowe:

- krokiew 8/14cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- płatew 12/12 cm z drewna C24

- słup 12/12 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 10/12 cm (zacios 3 cm) o prześwicie gałęzi 8 cm z drewna C24

- murłata 14/14 cm z drewna C24

Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe):

- pokrycie dachu : 	gk = 0,950 kN/m2,     	go = 1,140 kN/m2

- uwzględniono ciężar własny wiązara

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 2, nachylenie połaci 30,0 st.):

- na połaci lewej  	skl = 1,080 kN/m2,     	sol = 1,620 kN/m2

- na połaci prawej  	skp = 0,720 kN/m2,     	sop = 1,080 kN/m2

- obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe

- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren B, wys. budynku z =10,2 m):

- na połaci nawietrznej  	pkl I = -0,183 kN/m2,     	pol I = -0,275 kN/m2

- na połaci nawietrznej  	pkl II = 0,102 kN/m2,     	pol II = 0,153 kN/m2

- na stronie zawietrznej  	pkp = -0,163 kN/m2,     	pop = -0,244 kN/m2

- ocieplenie dolnego odcinka krokwi (Wełna):

gkk = 0,300 kN/m2,     	gok = 0,360 kN/m2

- obciążenie montażowe kleszczy 	Fk = 1,0 kN,     	Fo = 1,2 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3

Krokiew 8/14 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukłość

y = 51,6  <  150

z = 90,3  <  150

Maksymalne siły i naprężenia w przęśle

decyduje kombinacja: K15 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90·wiatr-wariant II (podatność)

My = 1,00 kNm, 	N = 3,86 kN

fm,y,d = 14,77 MPa, 	fc,0,d = 12,92 MPa

m,y,d = 3,83 MPa, 	c,0,d = 0,34 MPa

kc,y = 0,830,    kc,z = 0,374

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,291  <  1

c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,330  <  1

Maksymalne siły i naprężenia na podporze (murłacie)

decyduje kombinacja: K4 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr-wariant II

My = -1,58 kNm, 	N = 7,33 kN

fm,y,d = 14,77 MPa, 	fc,0,d = 12,92 MPa

m,y,d = 9,78 MPa, 	c,0,d = 0,83 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,666  <  1

Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą)

decyduje kombinacja: K13 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)

ufin = 3,55 mm  <  unet,fin = l / 200 = 4145/ 200 = 20,73 mm     (17,1%)

Maksymalne ugięcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 6,03 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·1212/ 200 = 12,12 mm     (49,8%)

Płatew 12/12 cm

Smukłość

y = 26,0  <  150

z = 26,0  <  150

Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 8,77 kN/m  	qy,max = 0,16 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek A - B)

decyduje kombinacja: K6 stałe-max+wiatr-parcie+0,90·śnieg

N = 8,21 kN

My = -2,07 kNm, 	Mz = 0,19 kNm

fm,y,d = 11,08 MPa, 	fm,z,d = 11,08 MPa, 	fc,0,d = 9,69 MPa

c,0,d = 0,57 MPa

m,y,d = 7,20 MPa, 	m,z,d = 0,64 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,694  <  1

(c,0,d/fc,0,d)2 + km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,516  <  1

Maksymalne ugięcie (odcinek A - B)

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 3,73 mm  <  unet,fin = l / 200 = 8,50 mm     (43,9%)

Słup 12/12 cm

Smukłość (słup C)

y = 41,4  <  150

z = 35,5  <  150

Maksymalne siły i naprężenia (słup A)

decyduje kombinacja: K6 stałe-max+wiatr-parcie+0,90·śnieg

My = -2,71 kNm, 	N = 13,96 kN

fm,y,d = 11,08 MPa, 	fc,0,d = 9,69 MPa

m,y,d = 9,41 MPa, 	c,0,d = 0,97 MPa

kc,y = 0,959,    kc,z = 0,969

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,954  <  1

c,0,d/(kc,z·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d  = 0,953  <  1

Kleszcze 2x 10/12 cm

Smukłość

y = 104,2  <  150

z = 125,1  <  150

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe

My = 1,23 kNm

fm,y,d = 20,31 MPa

m,y,d = 4,82 MPa

m,y,d/fm,y,d = 0,237  <  1

Maksymalne ugięcie:

decyduje kombinacja: K3 stałe-max+montażowe

ufin = 7,22 mm  <  unet,fin = l / 200 = 3610/ 200 = 18,05 mm     (40,0%)

Murłata 14/14 cm

Część murłaty leżąca na ścianie

Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 6,27 kN/m 	qy,max = 0,74 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr

Mz = 0,18 kNm

fm,z,d = 16,62 MPa

m,z,d = 0,39 MPa

m,z,d/fm,z,d = 0,023  <  1

Część wspornikowa murłaty

Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 6,27 kN/m, 	qy,max = 0,74 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K8 stałe-max+wiatr-wariant II+0,90·śnieg

My = 2,99 kNm, 	Mz = -0,20 kNm

fm,y,d = 14,77 MPa, 	fm,z,d = 14,77 MPa

m,y,d = 6,54 MPa, 	m,z,d = 0,45 MPa

km = 0,7

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,464  <  1

km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,340  <  1

Maksymalne ugięcie:

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 2,69 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·1000/ 200 = 10,00 mm     (26,9%)

3.     BELKI

3.1.  Belka Bż.1.1.

Zaprojektowano belkę jednoprzęsłową swobodnie opartą - nadproże nad otworem okiennym. Długość belki w świetle otworu 2,15m, oparcie na ścianie 25 cm.

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cegła budowlana wypalana z gliny, kratówka grub. 0,25 m i szer.0,85 m [13,0kN/m3·0,25m·0,85m] | 2,76 | 1,10 | 3,04 | cała belka |
| 2. | Obciążenie ze stropu ((6,96kN/m2*7,2m/2)*(1,17m/2,15m)) | 13,53 | 1,34 | 18,13 | cała belka |
| 3. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
|  | : | 17,85 | 1,28 | 22,88 |  |

DANE MATERIAŁOWE I ZAŁOŻENIA:

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montażowa  A-IIIN (RB500W)

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 25 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 8,76 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,01 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,42%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 8,76 kNm  <  MRd = 18,88 kNm     (46,4%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)12,29 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)12,29 kN  <  VRd1 = 35,41 kN     (34,7%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 6,83 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,155 mm  <  wlim = 0,3 mm     (51,5%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,55 mm  <  alim = 1750/200 = 8,75 mm     (17,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 13,39 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

3.2.  Belka Bż.1.2.

Zaprojektowano belkę jednoprzęsłową swobodnie opartą. Długość belki w świetle otworu 2,0 m, oparcie na  belce Bż.1.3.

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie ze stropu ((6,01kN/m2*(1,0m/2)) | 3,05 | 1,36 | 4,15 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
|  | : | 4,61 | 1,27 | 5,86 |  |

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montażowa  A-IIIN (RB500W)

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 25 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 3,71 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,72 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,42%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 3,71 kNm  <  MRd = 19,15 kNm     (19,4%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 4,61 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 4,61 kN  <  VRd1 = 42,50 kN     (10,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 2,92 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,52 mm  <  alim = 2250/200 = 11,25 mm     (4,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 4,61 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

3.3.  Belka Bż.1.3.

Zaprojektowano belkę jednoprzęsłową swobodnie opartą. Długość belki w świetle otworu 3,05 m, oparcie na  ścianie 25 cm.

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |

Zestawienie sił skupionych [kN]:

| Lp. | Opis obciążenia | Fk | x [m] | f | Fd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rekacja z belki Bż.1.5. | 5,20 | 0,92 | 1,27 | 6,60 |
| 3. | Rekacja z belki Bż.1.5. | 5,20 | 2,20 | 1,27 | 6,60 |

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montażowa  A-IIIN (RB500W)

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 25 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 14,65 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,71 cm2. Przyjęto 312 o As = 3,39 cm2   ( = 0,64%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 14,65 kNm  <  MRd = 27,92 kNm     (52,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)14,44 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)14,44 kN  <  VRd1 = 45,13 kN     (32,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,53 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,172 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,5%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 8,05 mm  <  alim = 3300/200 = 16,50 mm     (48,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 12,34 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

3.4.  Belka Bż.1.4.

Zaprojektowano belkę jednoprzęsłową swobodnie opartą. Długość belki w świetle otworu 1,18 m, oparcie na  ścianie 25 cm.

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cegła budowlana wypalana z gliny, kratówka grub. 0,25 m i szer.1,00 m [13,0kN/m3·0,25m·1,00m] | 3,25 | 1,10 | 3,58 | cała belka |
| 2. | wieniec | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
| 3. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
|  | : | 6,37 | 1,10 | 7,01 |  |

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montażowa  A-IIIN (RB500W)

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 25 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 1,79 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,69 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,42%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,79 kNm  <  MRd = 18,88 kNm     (9,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)2,64 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)2,64 kN  <  VRd1 = 35,41 kN     (7,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,63 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,13 mm  <  alim = 1430/200 = 7,15 mm     (1,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 3,76 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

3.5.  Belka Bż.0.1.

Zaprojektowano belkę jednoprzęsłową wspornikową. Długość belki w świetle otworu 2,45 m, oparcie na  ścianie 25 cm.

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cegła budowlana wypalana z gliny, kratówka grub. 0,25 m i szer.4,65 m [13,0kN/m3·0,25m·4,65m] | 15,11 | 1,10 | 16,62 | cała belka |
| 2. | wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
| 3. | wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
| 4. | Obciążenie ze stropodachu (0,64m*6,01kN/m2) | 3,85 | 1,36 | 5,24 | cała belka |
| 5. | Ciężar własny belki [0,25m·0,35m·25,0kN/m3] | 2,19 | 1,10 | 2,41 | cała belka |
|  | : | 24,27 | 1,14 | 27,70 |  |

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montażowa  A-IIIN (RB500W)

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 35,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 25 mm

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)91,83 kNm

Zbrojenie potrzebne górne As1 = 8,16 cm2. Przyjęto 420 o As = 12,57 cm2   ( = 1,63%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugięcia)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)91,83 kNm  <  MRd = 129,66 kNm     (70,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)67,86 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co 80 mm na odcinku 56,0 cm przy

prawej podporze oraz co 230 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)67,86 kN  <  VRd3 = 74,70 kN     (90,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)80,46 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,160 mm  <  wlim = 0,3 mm     (53,4%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 16,29 mm  <  alim = 2575/150 = 17,17 mm     (94,9%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 59,46 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,119 mm  <  wlim = 0,3 mm     (39,5%)

3.5.  Belka Bż.0.2.

Zaprojektowano belkę jednoprzęsłową wspornikową. Długość belki w świetle otworu 2,10 m, oparcie na  ścianie 25 cm.

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cegła budowlana wypalana z gliny, kratówka grub. 0,25 m i szer.4,65 m [13,0kN/m3·0,25m·4,65m] | 15,11 | 1,10 | 16,62 | cała belka |
| 2. | wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
| 3. | wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
| 4. | Obciążenie ze stropu 10,46kN/m2*2,7m/2) | 14,12 | 1,36 | 19,20 | cała belka |
| 5. | Obciążenie ze stropodachu (6,01kN/m2*7,58m/2) | 22,80 | 1,35 | 30,78 | cała belka |
| 6. | Ciężar własny belki [0,25m·0,50m·25,0kN/m3] | 3,13 | 1,10 | 3,44 | cała belka |
|  | : | 58,28 | 1,26 | 73,48 |  |

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montażowa  A-IIIN (RB500W)

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 50,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 60 mm

Podpora A:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)143,31 kNm

Przyjęto indywidualnie górą 520 o As = 15,71 cm2   ( = 1,54%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)143,31 kNm  <  MRd = 216,94 kNm     (66,1%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 135,94 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 110 mm na odcinku 77,0 cm przy

lewej podporze oraz co 300 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 135,94 kN  <  VRd3 = 143,46 kN     (94,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)113,66 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,170 mm  <  wlim = 0,3 mm     (56,5%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,97 mm  <  alim = 1975/150 = 13,17 mm     (45,3%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 107,82 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,106 mm  <  wlim = 0,3 mm     (35,2%)

3.6.  Belka Bż.0.3.

Zaprojektowano belkę jednoprzęsłową swobodnie opartą. Długość belki w świetle otworu 6,96 m, oparcie na  belce Bż.0.4.

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Beton lekki komórkowy YTONG PP2,5/0,4 [4,0kN/m3·0,24m·4,65m] | 4,46 | 1,10 | 4,91 | cała belka |
| 2. | wieniec [25,0kN/m3·0,26m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
| 3. | wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
| 4. | Ciężar własny belki [0,25m·0,55m·25,0kN/m3] | 3,44 | 1,10 | 3,78 | cała belka |
|  | : | 11,02 | 1,10 | 12,12 |  |

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montażowa  A-IIIN (RB500W)

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 55,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 60 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 78,77 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,10 cm2. Przyjęto 612 o As = 6,79 cm2   ( = 0,58%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 78,77 kNm  <  MRd = 123,45 kNm     (63,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 36,52 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 350 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 36,52 kN  <  VRd1 = 79,61 kN     (45,9%)

SGU:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 24,04 mm  <  alim = 7210/150 = 30,00 mm     (80,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 38,35 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

3.7.  Belka Bż.0.4.

Zaprojektowano belkę dwuprzesłową swobodnie opartą na ścianie i przęsłem wspornikowym.

Belka o odporności pożarowej R120.

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cegła budowlana wypalana z gliny, kratówka grub. 0,25 m i szer.4,65 m [13,0kN/m3·0,25m·4,65m] | 15,11 | 1,10 | 16,62 | cała belka |
| 2. | wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
| 3. | wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
| 4. | Obciążenie ze stropu nad parterem (7,20m/2*11,28kN/m2) | 40,61 | 1,30 | 52,79 | cała belka |
| 5. | Obciążenie ze stropodachu (7,20m/2*6,59kN/m2) | 23,74 | 1,34 | 31,81 | cała belka |
| 6. | Obciążenie z dachu (5,84kn/0,9) | 4,98 | 1,30 | 6,47 | cała belka |
| 7. | Ciężar własny belki [0,25m·0,65m·25,0kN/m3] | 4,06 | 1,10 | 4,47 | cała belka |
|  | : | 91,62 | 1,26 | 115,60 |  |

Zestawienie sił skupionych [kN]:

| Lp. | Opis obciążenia | Fk | x [m] | f | Fd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reakcja z belki Bż.0.5. | 39,73 | 0,00 | 1,10 | 43,70 |

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montażowa  A-IIIN (RB500W)

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 65,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 60 mm - dla belki o odporności R120

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)229,47 kNm

Przyjęto indywidualnie górą 520 o As = 15,71 cm2   ( = 1,13%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)229,47 kNm  <  MRd = 315,90 kNm     (72,6%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)152,60 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 140 mm na odcinku 112,0 cm przy

prawej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)152,60 kN  <  VRd3 = 154,16 kN     (99,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)190,27 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,203 mm  <  wlim = 0,3 mm     (67,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,24 mm  <  alim = 1650/150 = 11,00 mm     (65,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 177,16 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,247 mm  <  wlim = 0,3 mm     (82,4%)

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 38,89 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,95 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,16%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 38,89 kNm  <  MRd = 53,83 kNm     (72,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 167,24 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 110 mm na odcinku 121,0 cm przy

lewej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 167,24 kN  <  VRd3 = 196,21 kN     (85,2%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 28,55 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)190,27 kNm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)0,64 mm  <  alim = 2975/200 = 14,88 mm     (4,3%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 186,50 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,169 mm  <  wlim = 0,3 mm     (56,4%)

3.8.  Belka Bż.0.4.

Zaprojektowano belkę dwuprzesłową swobodnie opartą na ścianie i przęsłem wspornikowym.

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cegła budowlana wypalana z gliny, kratówka grub. 0,25 m i szer.4,65 m [13,0kN/m3·0,25m·4,65m] | 15,11 | 1,10 | 16,62 | cała belka |
| 2. | wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
| 3. | wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
| 4. | Obciążenie ze stropu nad parterem (7,20m/2*11,28kN/m2) | 40,61 | 1,30 | 52,79 | cała belka |
| 5. | Obciążenie ze stropodachu (7,20m/2*6,59kN/m2) | 23,74 | 1,34 | 31,81 | cała belka |
| 6. | Obciążenie z dachu (5,84kn/0,9) | 4,98 | 1,30 | 6,47 | cała belka |
| 7. | Ciężar własny belki [0,25m·0,65m·25,0kN/m3] | 4,06 | 1,10 | 4,47 | cała belka |
|  | : | 91,62 | 1,26 | 115,60 |  |

Zestawienie sił skupionych [kN]:

| Lp. | Opis obciążenia | Fk | x [m] | f | Fd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reakcja z belki Bż.0.5. | 39,73 | 0,00 | 1,10 | 43,70 |

Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montażowa  A-IIIN (RB500W)

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 65,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 25 mm

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment podporowy obliczeniowy  MSd = (-)229,47 kNm

Przyjęto indywidualnie górą 520 o As = 15,71 cm2   ( = 1,03%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-)229,47 kNm  <  MRd = 349,55 kNm     (65,6%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)146,70 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 160 mm na odcinku 112,0 cm przy

prawej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)146,70 kN  <  VRd3 = 147,22 kN     (99,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)190,27 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,137 mm  <  wlim = 0,3 mm     (45,6%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,88 mm  <  alim = 1650/150 = 11,00 mm     (53,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 177,16 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,271 mm  <  wlim = 0,3 mm     (90,3%)

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 38,89 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,07 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,15%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 38,89 kNm  <  MRd = 57,15 kNm     (68,0%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 161,34 kN

Zbrojenie strzemionami czterociętymi 6 co 140 mm na odcinku 112,0 cm przy

lewej podporze oraz co 400 mm na pozostałej części przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 161,34 kN  <  VRd3 = 168,25 kN     (95,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 28,55 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)190,27 kNm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-)0,52 mm  <  alim = 2975/200 = 14,88 mm     (3,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 186,50 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,230 mm  <  wlim = 0,3 mm     (76,6%)

3.9.  Belka Bż.0.5.

Zaprojektowano belkę jednoprzęsłową swobodnie opartą na ścianie.

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 32,14 | 1,23 | 39,47 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
|  | : | 33,70 | 1,22 | 41,19 |  |

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 15,23 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 12,46 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 9,45 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 35,42 kN

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 15,23 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 1,73 cm2. Przyjęto dołem 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,42%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 15,23 kNm  <  MRd = 19,63 kNm     (77,6%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 31,31 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi 6 co max. 120 mm na odcinku 48,0 cm przy podporach

oraz co max. 160 mm w środku rozpiętości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 31,31 kN  <  VRd1 = 43,21 kN     (72,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 12,46 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 9,45 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,173 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,7%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 19,43 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,057 mm  <  wlim = 0,3 mm     (19,1%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,05 mm  <  alim = 8,60 mm     (23,8%)

3.10.  Belka Bż.0.6.

Zaprojektowano belkę jednoprzęsłową swobodnie opartą na ścianie.

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 13,57 | 1,23 | 16,67 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
|  | : | 15,14 | 1,21 | 18,39 |  |

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 6,80 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 5,60 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 4,32 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 15,81 kN

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 6,80 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 0,76 cm2. Przyjęto dołem 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,42%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 6,80 kNm  <  MRd = 19,63 kNm     (34,6%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 13,98 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co max. 160 mm na całej długości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 13,98 kN  <  VRd1 = 43,21 kN     (32,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 5,60 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 4,32 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 8,89 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,45 mm  <  alim = 8,60 mm     (5,2%)

3.11.  Belka Bż.0.7.

Zaprojektowano belkę jednoprzęsłową swobodnie opartą na ścianie.

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cegła budowlana wypalana z gliny, kratówka grub. 0,25 m i szer.1,00 m [13,0kN/m3·0,25m·1,00m] | 3,25 | 1,10 | 3,58 | cała belka |
| 2. | wieniec | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
| 3. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | 1,72 | cała belka |
|  | : | 6,37 | 1,10 | 7,01 |  |

Klasa betonu:  B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montażowa  A-IIIN (RB500W)

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 25,0 cm

otulina zbrojenia cnom = 25 mm

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 1,79 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,69 cm2. Przyjęto 212 o As = 2,26 cm2   ( = 0,42%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,79 kNm  <  MRd = 18,88 kNm     (9,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)2,64 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 150 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)2,64 kN  <  VRd1 = 35,41 kN     (7,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,63 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,13 mm  <  alim = 1430/200 = 7,15 mm     (1,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk = 3,76 kN

Szerokość rys ukośnych:    zarysowanie nie występuje     (0,0%)

4.   KLATKA SCHODOWA

Bieg schodowy 1

Wymiary schodów :

Długość biegu  	ln = 3,30 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1,95 m

Liczba stopni w biegu  	n = 12 szt.

Grubość płyty  	t = 12,0 cm

Długość górnego spocznika  	ls,g = 1,55 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,52 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Podwalina podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm, h= 100,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm

Wieniec ściany podpierającej spocznik górny  	b = 20,0 cm,  h = 20,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 20,0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 20,0 cm

Klasa betonu  C25/30 (B30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy betonu  	 = 25,00 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,93

Stal zbrojeniowa  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	 = 12 mm

Otulina zbrojenia  	cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna  	St0S-b

Średnica prętów konstrukcyjnych  	 = 6 mm

Maksymalny rozstaw prętów konstr.  	30 cm

Obciążenia zmienne [kN/m2]:

| Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, teatry, kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.) [4,0kN/m2] | 4,00 | 1,40 | 5,60 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu grub.2 cm 0,38·(1+16,3/30,0) | 0,49 | 0,59 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 16,3/30 | 5,44 | 5,99 |
| 3. | Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,32 | 0,42 |
|  | : | 6,26 | 7,00 |

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna spocznika grub.2 cm | 0,32 | 1,20 | 0,38 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika grub.12 cm | 3,00 | 1,10 | 3,30 |
| 3. | Okładzina dolna spocznika grub.1,5 cm | 0,28 | 1,30 | 0,37 |
|  | : | 3,60 | 1,12 | 4,05 |

Wyniki obliczeń statycznych:

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 11,17 kNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = -12,13 kNm/mb

Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 0,29 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A,max = 16,78 kN/mb,  RSd,A,min = 9,12 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B,max = 39,47 kN/mb,  RSd,B,min = 25,48 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,C,max = 2,38 kN/mb,  RSd,C,min = -4,83 kN/mb

Przęsło A-B- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 11,17 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2,95 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb   ( = 0,86%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,17 kNm/mb  <  MRd = 28,44 kNm/mb     (39,3%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 22,56 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 22,56 kN/mb  <  VRd1 = 91,79 kN/mb     (24,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 6,79 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,077 mm  <  wlim = 0,3 mm     (25,5%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,93 mm  <  alim = 16,17 mm     (49,0%)

Podpora B- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = (-)12,13 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,17 cm2/mb.  Przyjęto górą 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = -12,13 kNm/mb  <  MRd = 42,58 kNm/mb     (-28,5%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)7,38 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,092 mm  <  wlim = 0,3 mm     (30,8%)

Przęsło B-C- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 0,29 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,27 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb   ( = 0,86%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,29 kNm/mb  <  MRd = 28,44 kNm/mb     (1,0%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 14,13 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 14,13 kN/mb  <  VRd1 = 91,79 kN/mb     (15,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,18 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)7,38 kNm/m

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt,podp) = (-)1,11 mm  <  alim = 7,43 mm     (14,9%)

Bieg schodowy 2

Wymiary schodów :

Długość dolnego spocznika  	ls,d = 1,55 m

Długość biegu  	ln = 3,03 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1,79 m

Liczba stopni w biegu  	n = 11 szt.

Grubość płyty  	t = 12,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,52 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny  	b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm

Belka dolna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 25,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 20,0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 20,0 cm

Wyniki obliczeń statycznych:

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 0,31 kNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = -11,95 kNm/mb

Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 11,03 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A,max = 2,45 kN/mb,  RSd,A,min = -4,71 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B,max = 38,78 kN/mb,  RSd,B,min = 24,90 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,C,max = 16,67 kN/mb,  RSd,C,min = 9,06 kN/mb

Przęsło A-B- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 0,31 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,27 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb   ( = 0,86%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 0,31 kNm/mb  <  MRd = 28,44 kNm/mb     (1,1%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 14,01 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 14,01 kN/mb  <  VRd1 = 91,79 kN/mb     (15,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 0,19 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = (-)7,26 kNm/m

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt,podp) = (-)1,08 mm  <  alim = 7,43 mm     (14,5%)

Podpora B- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = (-)11,95 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,14 cm2/mb.  Przyjęto górą 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = -11,95 kNm/mb  <  MRd = 42,58 kNm/mb     (-28,1%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = (-)7,26 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,089 mm  <  wlim = 0,3 mm     (29,8%)

Przęsło B-C- wymiarowanie

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 11,03 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2,91 cm2/mb.  Przyjęto 12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb   ( = 0,86%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,03 kNm/mb  <  MRd = 28,44 kNm/mb     (38,8%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 22,35 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 22,35 kN/mb  <  VRd1 = 91,79 kN/mb     (24,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 6,70 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,074 mm  <  wlim = 0,3 mm     (24,7%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,68 mm  <  alim = 16,07 mm     (47,8%)

5.     PŁYTY ŻELBETOWE

5.1. Płyta Pż.0.1.

Zaprojektowano płytę żelbetową balkonową wspornikową.

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (balkony, galerie i loggie wspornikowe) [5,0kN/m2] | 5,00 | 1,30 | 6,50 |
| 2. | Płytki gresowe na kleju | 0,32 | 1,20 | 0,38 |
| 3. | Styropian grub. 16 cm [0,45kN/m3·0,16m] | 0,07 | 1,20 | 0,08 |
| 4. | Tynk | 0,29 | 1,30 | 0,38 |
| 5. | Płyta żelbetowa grub.12 cm | 3,00 | 1,10 | 3,30 |
|  | : | 8,68 | 1,23 | 10,64 |

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment podporowy obliczeniowy   MSd,p = 13,97 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSk = 11,39 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 10,08 kNm/m

Reakcja podporowa obliczeniowa   RA = 17,24 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	12,0 cm

Klasa betonu  	B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy betonu  	 = 25 kN/m3

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,88

Stal zbrojeniowa główna  	A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Pręty rozdzielcze  	6 co max. 25,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia podporowego  	c`nom = 25 mm

Założenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = leff/150

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 3,96 cm2/mb.   Przyjęto  12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb   ( = 0,91%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,p = 13,97 kNm/mb  <  MRd,p = 26,74 kNm/mb     (52,2%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 17,24 kN/mb    <    VRd1 = 78,03 kN/mb     (22,1%)

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,094 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,65 mm  <  alim = 10,80 mm

5.2. Płyta Pż.0.2.

Zaprojektowano płytę żelbetową balkonową wspornikową.

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | f | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (balkony, galerie i loggie wspornikowe) [5,0kN/m2] | 5,00 | 1,30 | 6,50 |
| 2. | Płytki gresowe na kleju | 0,32 | 1,20 | 0,38 |
| 3. | Styropian grub. 16 cm [0,45kN/m3·0,16m] | 0,07 | 1,20 | 0,08 |
| 4. | Tynk | 0,29 | 1,30 | 0,38 |
| 5. | Płyta żelbetowa grub.12 cm | 3,00 | 1,10 | 3,30 |
|  | : | 8,68 | 1,23 | 10,64 |

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,52 m

Wyniki obliczeń statycznych:

Moment podporowy obliczeniowy   MSd,p = 12,30 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSk = 10,03 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 8,87 kNm/m

Reakcja podporowa obliczeniowa   RA = 16,18 kN/m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	12,0 cm

Klasa betonu  	B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciężar objętościowy betonu  	 = 25 kN/m3

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	 = 2,88

Stal zbrojeniowa główna  	A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Pręty rozdzielcze  	6 co max. 25,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia podporowego  	c`nom = 25 mm

Założenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Graniczna szerokość rys  	wlim = 0,3 mm

Graniczne ugięcie  	alim = leff/150

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 3,46 cm2/mb.   Przyjęto  12 co 14,0 cm o As = 8,08 cm2/mb   ( = 0,91%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,p = 12,30 kNm/mb  <  MRd,p = 26,74 kNm/mb     (46,0%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 16,18 kN/mb    <    VRd1 = 78,03 kN/mb     (20,7%)

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,077 mm  <  wlim = 0,3 mm

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,96 mm  <  alim = 10,13 mm

6.     FUNDAMENTY

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | o(n) [t/m3] | f,min | f,max | u(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gliny pylaste zwięzłe | 1,70 | nie | 2,05 | 0,90 | 1,10 | 15,00 | 17,00 | 29000 | 30000 |

Materiały :

Zasypka:

ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,20

Beton:

klasa betonu: B25 (C20/25)    fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

nominalna grubość otulenia  cnom = 50 mm

6.1. Ława fundamentowa w osi H

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | f | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·3,60m] | 11,70 | 1,10 | 12,87 |
| 2. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·3,45m] | 11,21 | 1,10 | 12,33 |
| 3. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·1,20m] | 3,90 | 1,10 | 4,29 |
| 4. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,29m] | 1,81 | 1,10 | 1,99 |
| 5. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,22m] | 1,38 | 1,10 | 1,52 |
| 6. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 |
| 7. | Ściana fundamentowa [25,0kN/m3·0,25m·1,40m] | 8,75 | 1,10 | 9,63 |
| 8. | Wełna mineralna [1,2kN/m3·0,16m·8,80m] | 1,69 | 1,30 | 2,20 |
| 9. | Tynk cem.-wap. [19,0kN/m3·0,002m·6,70m] | 0,25 | 1,30 | 0,33 |
| 10. | Tynk cienkowarstwowy [19,0kN/m3·0,001m·6,70m] | 0,13 | 1,30 | 0,17 |
| 11. | Stropodach (6,01kN/m2*0,64m) | 3,85 | 1,36 | 5,24 |
| 12. | Strop nad parterem (10,88kN/m2*0,46m) | 5,00 | 1,36 | 6,80 |
|  | : | 51,23 | 1,15 | 59,07 |

Opis fundamentu :

Typ: 	ława schodkowa

Wymiary:

B = 0,60 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,25 m 	Bt = 0,17 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 166,9 kN

Nr = 80,6 kN   <  m·QfN = 135,2 kN 	(59,6%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 25,5 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 18,4 kN 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 22,86 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 16,5 kNm/mb 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,26 cm, wtórne  s''= 0,07 cm, całkowite s = 0,32 cm

s = 0,32 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(32,4%)

6.2. Ława fundamentowa w osi 5

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | f | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·3,60m] | 11,70 | 1,10 | 12,87 |
| 2. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,29m] | 1,81 | 1,10 | 1,99 |
| 3. | Ściana fundamentowa [25,0kN/m3·0,25m·1,40m] | 8,75 | 1,10 | 9,63 |
| 4. | Styropian grub. 16 cm i szer.340 cm [0,45kN/m3·0,16m·3,40m] | 0,24 | 1,30 | 0,31 |
| 5. | Tynk cem.-wap. [19,0kN/m3·0,002m·3,40m] | 0,13 | 1,30 | 0,17 |
| 6. | Tynk cienkowarstwowy [19,0kN/m3·0,001m·3,40m] | 0,06 | 1,30 | 0,08 |
| 7. | Strop nad parterem (10,88kN/m2*(2,70m/2+4,88m/2)) | 41,24 | 1,36 | 56,09 |
|  | : | 63,93 | 1,27 | 81,13 |

Opis fundamentu :

Typ: 	ława schodkowa

Wymiary:

B = 0,60 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,25 m 	Bt = 0,17 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 166,9 kN

Nr = 102,7 kN   <  m·QfN = 135,2 kN 	(76,0%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 31,4 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 22,6 kN 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 29,47 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 21,2 kNm/mb 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,37 cm, wtórne  s''= 0,07 cm, całkowite s = 0,44 cm

s = 0,44 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(43,8%)

- 6.3. Ława fundamentowa w 7/F-H, 4/E-G

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | f | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·3,60m] | 11,70 | 1,10 | 12,87 |
| 2. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·3,45m] | 11,21 | 1,10 | 12,33 |
| 3. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·1,20m] | 3,90 | 1,10 | 4,29 |
| 4. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,29m] | 1,81 | 1,10 | 1,99 |
| 5. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,22m] | 1,38 | 1,10 | 1,52 |
| 6. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 |
| 7. | Ściana fundamentowa [25,0kN/m3·0,25m·1,40m] | 8,75 | 1,10 | 9,63 |
| 8. | Wełna mineralna [1,2kN/m3·0,16m·8,80m] | 1,69 | 1,30 | 2,20 |
| 9. | Tynk cem.-wap. [19,0kN/m3·0,002m·6,70m] | 0,25 | 1,30 | 0,33 |
| 10. | Tynk cienkowarstwowy [19,0kN/m3·0,001m·6,70m] | 0,13 | 1,30 | 0,17 |
| 11. | Stropodach (6,01kN/m2*(7,55m/2)) | 22,69 | 1,36 | 30,86 |
| 12. | Strop nad parterem (10,88kN/m2*(7,55m/2)) | 41,07 | 1,36 | 55,86 |
|  | : | 106,14 | 1,26 | 133,75 |

Opis fundamentu :

Typ: 	ława schodkowa

Wymiary:

B = 1,60 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,25 m 	Bt = 1,20 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,52 m

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 231,7 kN

Nr = 184,8 kN   <  m·QfN = 187,7 kN 	(98,5%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 53,5 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 38,5 kN 	(0,0%)

Zasięg szczeliny pod fundamentem

Decyduje:  kombinacja nr 1 (obc.całkowite)

zasięg szczeliny C = 0,43 m,  C' = 0,80 m,  przyjęto zasięg dopuszczalny C/C' = 1,00

C/C' = 0,54  <  1

(warunek p.2.3.c normy PN-81/B-03020: C =< C'/2 nie jest spełniony)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 67,46 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 48,6 kNm/mb 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,45 cm, wtórne  s''= 0,14 cm, całkowite s = 0,59 cm

s = 0,59 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(59,1%)

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 135,1 kN/mb

Nośność na przebicie NRd = fctd·bm·d = 244,0 kN/mb

NSd = 135,1 kN/mb   <  NRd = 244,0 kN/mb 	(55,4%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 7,57 cm2/mb

Przyjęto 12 mm co 14,5 cm  o As = 7,80 cm2/mb

6.4. Ława fundamentowa w osi E

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | f | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·3,60m] | 11,70 | 1,10 | 12,87 |
| 2. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·3,45m] | 11,21 | 1,10 | 12,33 |
| 3. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·1,20m] | 3,90 | 1,10 | 4,29 |
| 4. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,29m] | 1,81 | 1,10 | 1,99 |
| 5. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,22m] | 1,38 | 1,10 | 1,52 |
| 6. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 |
| 7. | Ściana fundamentowa [25,0kN/m3·0,25m·1,40m] | 8,75 | 1,10 | 9,63 |
| 8. | Wełna mineralna [1,2kN/m3·0,16m·8,80m] | 1,69 | 1,30 | 2,20 |
| 9. | Tynk cem.-wap. [19,0kN/m3·0,002m·6,70m] | 0,25 | 1,30 | 0,33 |
| 10. | Tynk cienkowarstwowy [19,0kN/m3·0,001m·6,70m] | 0,13 | 1,30 | 0,17 |
| 11. | Stropodach (6,59kN/m2*(3,29m/2) | 10,84 | 1,21 | 13,12 |
| 12. | Strop nad parterem (10,88kN/m2*(3,29m/2) | 17,89 | 1,36 | 24,33 |
|  | : | 71,11 | 1,19 | 84,48 |

Opis fundamentu :

Typ: 	ława schodkowa

Wymiary:

B = 0,80 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,25 m 	Bt = 0,28 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,20 m 	Dmin = 1,20 m

brak wody gruntowej w zasypce

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 224,2 kN

Nr = 111,9 kN   <  m·QfN = 181,6 kN 	(61,6%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 35,2 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 25,4 kN 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 42,45 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 30,6 kNm/mb 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,35 cm, wtórne  s''= 0,09 cm, całkowite s = 0,44 cm

s = 0,44 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(43,7%)

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 4,3 kN/mb

Nośność na przebicie NRd = fctd·bm·d = 244,0 kN/mb

NSd = 4,3 kN/mb   <  NRd = 244,0 kN/mb 	(1,8%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,57 cm2/mb

Przyjęto konstrukcyjnie 12 mm co 20,0 cm  o As = 5,65 cm2/mb

6.5. Ława fundamentowa w osi C

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | f | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·3,60m] | 11,70 | 1,10 | 12,87 |
| 2. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·3,45m] | 11,21 | 1,10 | 12,33 |
| 3. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·1,20m] | 3,90 | 1,10 | 4,29 |
| 4. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,29m] | 1,81 | 1,10 | 1,99 |
| 5. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,22m] | 1,38 | 1,10 | 1,52 |
| 6. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 |
| 7. | Ściana fundamentowa [25,0kN/m3·0,25m·1,40m] | 8,75 | 1,10 | 9,63 |
| 8. | Wełna mineralna [1,2kN/m3·0,16m·8,80m] | 1,69 | 1,30 | 2,20 |
| 9. | Tynk cem.-wap. [19,0kN/m3·0,002m·6,70m] | 0,25 | 1,30 | 0,33 |
| 10. | Tynk cienkowarstwowy [19,0kN/m3·0,001m·6,70m] | 0,13 | 1,30 | 0,17 |
| 11. | Stropodach (6,59kN/m2*(3,29m/2+6,0m/2)) | 30,61 | 1,21 | 37,04 |
| 12. | Strop nad parterem (10,88kN/m2*(3,29m/2+6,0m/2)) | 50,53 | 1,30 | 65,69 |
|  | : | 123,52 | 1,21 | 149,76 |

Wymiary:

B = 0,90 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,25 m 	Bt = 0,33 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 253,2 kN

Nr = 180,2 kN   <  m·QfN = 205,1 kN 	(87,8%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 54,2 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 39,0 kN 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 78,16 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 56,3 kNm/mb 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,67 cm, wtórne  s''= 0,11 cm, całkowite s = 0,77 cm

s = 0,77 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(77,4%)

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 16,2 kN/mb

Nośność na przebicie NRd = fctd·bm·d = 244,0 kN/mb

NSd = 16,2 kN/mb   <  NRd = 244,0 kN/mb 	(6,6%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 1,15 cm2/mb

Przyjęto konstrukcyjnie 12 mm co 20,0 cm  o As = 5,65 cm2/mb

6.6. Ława fundamentowa w osi B

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | f | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·3,60m] | 11,70 | 1,10 | 12,87 |
| 2. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·3,45m] | 11,21 | 1,10 | 12,33 |
| 3. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·1,20m] | 3,90 | 1,10 | 4,29 |
| 4. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,29m] | 1,81 | 1,10 | 1,99 |
| 5. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,22m] | 1,38 | 1,10 | 1,52 |
| 6. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 |
| 7. | Ściana fundamentowa [25,0kN/m3·0,25m·1,40m] | 8,75 | 1,10 | 9,63 |
| 8. | Tynk cem.-wap. [19,0kN/m3·0,002m·6,70m] | 0,25 | 1,30 | 0,33 |
| 9. | Tynk cienkowarstwowy [19,0kN/m3·0,002m·6,70m] | 0,25 | 1,30 | 0,33 |
| 10. | Stropodach (7,53kN/m2*(7,2m/2+6,0m/2)) | 49,69 | 1,34 | 66,58 |
| 11. | Strop nad parterem (10,88kN/m2*(7,2m/2+6,0m/2)) | 71,81 | 1,30 | 93,35 |
| 12. | Reakcja z więźby dachowej (5,84kN/0,9m) | 6,48 | 1,30 | 8,42 |
|  | : | 168,79 | 1,26 | 213,35 |

Opis fundamentu :

Typ: 	ława schodkowa

Wymiary:

B = 0,90 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,25 m 	Bt = 0,33 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 253,2 kN

Nr = 180,2 kN   <  m·QfN = 205,1 kN 	(87,8%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 54,2 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 39,0 kN 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 78,16 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 56,3 kNm/mb 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,67 cm, wtórne  s''= 0,11 cm, całkowite s = 0,77 cm

s = 0,77 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(77,4%)

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 16,2 kN/mb

Nośność na przebicie NRd = fctd·bm·d = 244,0 kN/mb

NSd = 16,2 kN/mb   <  NRd = 244,0 kN/mb 	(6,6%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 1,15 cm2/mb

Przyjęto konstrukcyjnie 12 mm co 20,0 cm  o As = 5,65 cm2/mb

6.7. Ława fundamentowa w osi A

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | f | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·3,60m] | 11,70 | 1,10 | 12,87 |
| 2. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·3,45m] | 11,21 | 1,10 | 12,33 |
| 3. | Pustak ceramiczny [13,0kN/m3·0,25m·1,20m] | 3,90 | 1,10 | 4,29 |
| 4. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,29m] | 1,81 | 1,10 | 1,99 |
| 5. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,22m] | 1,38 | 1,10 | 1,52 |
| 6. | Wieniec [25,0kN/m3·0,25m·0,25m] | 1,56 | 1,10 | 1,72 |
| 7. | Ściana fundamentowa [25,0kN/m3·0,25m·1,40m] | 8,75 | 1,10 | 9,63 |
| 8. | Tynk cem.-wap. [19,0kN/m3·0,002m·6,70m] | 0,25 | 1,30 | 0,33 |
| 9. | Tynk cienkowarstwowy [19,0kN/m3·0,001m·6,70m] | 0,13 | 1,30 | 0,17 |
| 10. | Wełna mineralna [1,2kN/m3·0,16m·8,80m] | 1,69 | 1,30 | 2,20 |
| 11. | Stropodach (7,53kN/m2*7,2m/2) | 27,11 | 1,34 | 36,33 |
| 12. | Strop nad parterem (10,88kN/m2*7,2m/2) | 39,17 | 1,30 | 50,92 |
| 13. | Reakcja z więźby dachowej (5,84kN/0,9m) | 6,48 | 1,30 | 8,42 |
|  | : | 115,14 | 1,24 | 142,70 |

Wymiary:

B = 0,90 m 	w = 0,40 m

Bg = 0,25 m 	Bt = 0,33 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 253,2 kN

Nr = 173,1 kN   <  m·QfN = 205,1 kN 	(84,4%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 52,3 kN

Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 37,7 kN 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 74,98 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 54,0 kNm/mb 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,60 cm, wtórne  s''= 0,10 cm, całkowite s = 0,70 cm

s = 0,70 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(70,2%)

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 15,6 kN/mb

Nośność na przebicie NRd = fctd·bm·d = 244,0 kN/mb

NSd = 15,6 kN/mb   <  NRd = 244,0 kN/mb 	(6,4%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 1,10 cm2/mb

Przyjęto konstrukcyjnie 12 mm co 20,0 cm  o As = 5,65 cm2/mb

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA