Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROL-BUD Mielec

Andrzej Warchoł

Projekt budowlany

rozbudowy , nadbudowy i przebudowy

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

w miejscowości Ruda

gmina Radomyśl Wielki

Inwestor: 	Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32     39-310 Radomyśl Wielki

Adres inwestycji:  Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie

39-310 Radomyśl Wielki

Działki nr ewidencyjny gruntów 3276/4 i 3277/2 w Rudzie

| Autorzy opracowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża | Projektanci Imię i nazwisko , nr i zakres uprawnień | Data i podpis. | Sprawdzający Imię i nazwisko, nr i zakres uprawnień | Data i podpis. |
| Architektoniczna | mgr inż.arch.Marek Krystek Upr. Architektoniczne UAM-8346/75/88 |  | mgr inż. arch. Andrzej Małek Upr. Architektoniczne A-17/91 |  |
| Konstrukcyjna | mgr inż. Andrzej Warchoł Upr. Konstr.-budowlane B527/94 |  | mgr inż.Danuta Pazdro Upr. Konstr.-budowlane B-48/89,K146/01,A147/01 |  |
| Sanitarna | mgr inż. Leszek Kaczmarczyk Upr.w sp. Instalacyjnej S256/87 , S104/94 |  | mgr inż.Bożena Kaczmarczyk Upr. w sp. instalacyjnej S103/94 ,S232/02 |  |
| Elektryczna | Adam Barszcz Upr.elektryczne E471/94 |  | mgr inż. Grażyna Barszcz Upr.elektryczne E104/93 |  |

Mielec 29.03.2013 r

Spis zawartości projektu

budowlanego

rozbudowy , przebudowy i nadbudowy budynku

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

gmina Radomyśl Wielki

1.Strona tytułowa				str.1

2.Spis zawartości opracowania		str.2

3.Oświadczenie projektantów			str.3

4.Decyzje o nadaniu uprawnień i zaśw. o przynalezności do sam. Zawodowego str.4-14

5.Decyzja zmieniająca decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego  str.15-16

6.Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 19.04.2012 r      str. 17-22

7.Warunki elektryczne			str.23-24

8.Projekt zagospodarowania terenu		str.25-28

8.1.Część opisowa				str.25-27

8.2.Część rysunkowa				str.28

9.Projekt architektoniczno budowlany	str.29-124

9.1.Cześć opisowa				str.29-38

9.2.Część rysunkowa				str.39-62

10.Projekt elektryczny			str.63-95

10.1.Część opisowa				str.63-87

10.2.część rysunkowa				str.88-95

11.Projekt instalacji sanitarnych		str.96-124

11.1.Częsć opisowa				str.96-113

11.2.Cześć rysunkowa			str.114-124

12.Informacja BIOZ				str.125-127

Projekt zagospodarowania terenu działek

nr 3276/4 i 3277/2

dla inwestycji polegającej na rozbudowie , nadbudowie i przebudowie

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Inwestor:

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32   39-310 Radomyśl Wielki

Jednostka projektowania:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLBUD Mielec

Andrzej Warchoł       ul.Klonowa 4    39-300 Mielec

| Autorzy opracowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża | Projektanci Imię i nazwisko , nr i zakres uprawnień | Data i podpis. | Sprawdzający Imię i nazwisko, nr i zakres uprawnień | Data i podpis. |
| Architektoniczno-urbanistyczna | mgr inż.arch.Marek Krystek Upr. architektoniczne UAM-8346/75/88 |  | mgr inż. arch. Andrzej Małek Upr. Architektoniczne A-17/91 |  |

Mielec dnia 29.03.2013 r

Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

1.1.Umowa z Inwestorem

1.2.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.3.Mapa zasadnicza terenu inwestycji

1.4.Koncepcja rozbudowy budynku OSP w Rudzie i uzgodnienia z inwestorem

2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa  , nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rudzie.

Zakres inwestycji obejmuje dobudowę od strony południowej istniejącego budynku OSP klatki schodowej z sanitariatami na obydwu kondygnacjach ,oraz przebudowę pomieszczeń na piętrze budynku celem stworzenia dwuch większych pomieszczeń służących lepiej niż dotychczas mieszkańcom sołectwa i gminy.Dzięki likwidacji istniejącej klatki schodowej w poziomie parteru  umożliwione będzie powiększenie pomieszczenia magazynowego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dodatkowo przy realizacji inwestycji planuje się dostosowanie obiektu do obecnych norm poprzez termomodernizację obiektu i montaż w pomieszczeniach na piętrze klimatyzacji.

3.Istniejący stan zagospodarowania działek

Teren inwestycji zlokalizowany jest w gminie Radomyśl Wielki w miejscowości Ruda przy drodze powiatowej nr 145 dz. nr ew. gr.3279.Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z rzeką Zgórsko , a od strony zachodniej z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej .

Na terenie objetym inwestycją zlokalizowane są budynek OSP w Rudzie oraz wiata o konstrukcji stalowej kryta blachą.

Budynek OSP zaopatrzony jest w wode z sieci gminnej ,gaz z sieci Karpackiego Zakładu Gazowniczego i energię elektryczna z sieci firmy Tauron Dystrybucja S.A. , oraz posiada kanalizację sanitarną odprowadzająca ścieki sanitarne do własnego bezodpływowego zbiornika na ścieki zlokalizowanego w granicy działek 3276/4 i 3277/2.

Od strony południowej droga gminna rozszerza sie tworzac obszerny plac manewrowy przed wjazdem do garaży sprzętu przeciwpożarowego.Cała nawierzchnia drogi i placu manewrowego jest asfaltowa.Przed wiatą od strony południowej zlokalizowany jest plac o nawierzchni betonowej.

Przez teren działek przebiega linia średniego napięcia z słupem zlokalizowanym obok południowowschodniego narożnika wiaty.Przez teren działek przebiega również wodociąg gminny średnicy 90 mm.

Pozostały teren zagospodarowany jest  zielenią niską , a wzdłuż drogi gminnej za budynkiem OSP od strony północnej usytuowany jest szpaler drzew.

4.Projektowane zagospodarowanie terenu działek

Projektuje sie rozbudowę ,przebudowę i nadbudowe budynku strażnicy OSP w Rudzie poprzez dobudowanie do niego od strony południowej klatki schodowej ze zlokalizowanymi w niej sanitariatami.Pokrycie dachu projektowanej dobudowywanej części nawiazuje do istniejącego pokrycia kopertowego poprzez wykonanie w nim naczułka na dachu dwuspadowym.Pokrycie to wchodzi w istniejace pokrycie dachu tworzac nadbudowe w tym fragmencie istniejącego budynku.

W ramach przebudowy przewiduje się zmianę układu komunikacji wewnętrznej poprzez likwidację schodów wewnętrznych i zmiane układu funkcjonalnego pomieszczeń poprzez zmniejszenie ich liczby.

W ramach projektu nie przewiduje się zmiany sposobu ogrzewania budynku i pozostawia sie kotłownie gazową zlokalizowana na piętrze budynku w pomieszczeniu socjalnym z zapleczem kuchennym wykorzystywanym podczas spotkań wiejskich i akcji strażackich.

Dostosowuje sie do nowych warunków instalację elektroenergetyczną , wod-kan , centralnego ogrzewania wraz z zaprojektowaniem instalacji klimatyzacyjnej.

Nie ulegają zmianie przyłącza ,jedynie układ pomiarowy energii elektrycznej zostaje przeniesiony na zewnątrz budynku na ścianę zachodnią.Budynek zostaje poddany termomodernizacji poprzez docieplenie ścian metodą lekką mokrą ,wymianę stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej i docieplenie stropu nad piętrem i dachu.

Pozostałe zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

Dane ogólne:

Powierzchnia działek:5213,25 m2

Powierzchnia zabudowy:

Istniejącej:372 m2				Po rozbudowie:407,72 m2

Powierzchnia dróg i placów manewrowych:  1253,00m2

Powierzchnia biologicznie czynna:   3552,53 m2

Projekt architektoniczno budowlany rozbudowy , nadbudowy i przebudowy

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie

z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Inwestor:

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32   39-310 Radomyśl Wielki

Jednostka projektowania:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROLBUD Mielec

Andrzej Warchoł       ul.Klonowa 4    39-300 Mielec

| Autorzy opracowania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża | Projektanci Imię i nazwisko , nr i zakres uprawnień | Data i podpis. | Sprawdzający Imię i nazwisko, nr i zakres uprawnień | Data i podpis. |
| Architektoniczna | mgr inż.arch.Marek Krystek Upr. architektoniczne UAM-8346/75/88 |  | mgr inż. arch. Andrzej Małek Upr. architektoniczne A-17/91 |  |
| Konstrukcyjna | mgr inż. Andrzej Warchoł Upr. konstr.-budowlane B527/94 |  | mgr inż.Danuta Pazdro Upr. konstr.-budowlane B-48/89,K146/01,A147/01 |  |

Mielec dnia 29.03.2013 r

Opis techniczny

1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego.

Projekt przewiduje rozbudowe ,nadbudowę i przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Ruda na działkach o numerach ewidencyjnych 3276/4 i 3277/2.

1.1.Opis stanu istniejącego

Obecnie budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ruda jest budynkiem piętrowym o zwartej bryle opartej na planie prostokąta i wymiarach 12,5 m x 18,6m.Budynek pokryty jest pokryciem z blachy na tradycyjnej ,drewnianej więźbie dachowej czterospadowej (układ kopertowy).Wysokość budynku w kalenicy wynosi 9,65 m

W poziomie parteru wyodrębnione sa pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w skład których wchodzą dwa garaże i powiazane z nimi pomieszczenie ze sprzętem przystosowane do odbywania spotkań i pełnienia służby ,oraz magazyn zlokalizowany pod klatką schodową usytuowaną centralnie w budynku.Pozostałą częsć kondygnacji zajmuje swietlica młodzieżowa z biblioteką i sprzętem komputerowym.

Na piętrze zlokalizowane są sala zebrań mieszkańców ,  biuro OSP , małe zaplecze kuchenne z magazynem , sanitariaty i trzy pomieszczenia stanowiące zaplecze biblioteki i świetlicy.

Z uwagi na niewygodne , strome schody ,jak również niewystarczajace dla potrzeb mieszkańców zaplecze sanitarne przewidziano rozbudowę tego obiektu dla dostosowania jego funkcji do potrzeb świetlicy wiejskiej.

Dane ogólne:

Kubatura   1860 m3

Powierzchnia użytkowa   393,29 m2

Powierzchnia zabudowy  232,5 m2

Wykaz pomieszczeń:

Parter:

1.Garaż 47,2 m2

2.Pom. Strażaków 14,5 m2

3.Magazyn  17,2 m2

4.Garaż 43,25 m2

5.Świetlica młodzieżowa z biblioteką 71,39 m2

6.Przedsionek 4,0 m2

Razem: 197,54 m2

Piętro:

2.1.Sala zebrań 58,9 m2

2.2.Biuro strażaków 16,4 m2

2.3.Magazynek 12,0 m2

2.4.Zaplecze socjalno-kuchenne 15,0 m2

2.5.Sanitariaty 6,3 m2

2.6.Magazyn 18,0 m2

2.7.Magazyn biblioteki 27,0 m2

2.8.Pomieszczenie bibliotekarza 22,2 m2

2.9 komunikacja 19,95 m2

Razem:  195,75 m2

1.2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Obiekt jest budynkiem OSP. Jest budynkiem piętrowym , niepodpiwniczonym ,o nieużytkowanym strychu.Posiada zwięzłą bryłę opartą na prostokącie i dach czterospadowy (kopertowym)

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , murowanej z elementów ceramicznych.Posiada drewnianą ,tradycyjną , ciesielską więźbę dachową ,krytą blachą falowaną.

Wpisuje się swoja architekturą w pełni w otaczającą go zabudowę jednorodzinną i gospodarczą  wsi Ruda.

Budynek wyposażony jest w przyłącz wodociagowy ,kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym zlokalizowanym na działce ,oraz przyłącz gazowy.

Budynek posiada instalację centralnego ogrzewania z kotłownią gazową zlokalizowana na piętrze w pomieszczeniu socjalno-kuchennym.

Część parterowa jest przystosowana do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne poprzez nie istnienie w niej barier architektonicznych.

1.3.Orzeczenie o możliwości rozbudowy budynku.

Budynek OSP w Rudzie znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana posadowiona na ławach fundamentowych żelbetonych.

Stan techniczny fundamentów dobry.

Ściany konstrukcyjne wykonane są z elementów ceramicznych metodą tradycyjną jako murowane na zaprawie cementowo-wapiennej przy ich grubości 25 cm.Ich stan techniczny jest dobry.

Stropy w budynku są gęstożebrowe , ceramiczne.Znajdują się w stanie technicznym dobrym.

Biegi schodowe żelbetonowe wykonane jako monolityczne są w stanie dobrym.

Więźba dachowa drewniana w dobrym stanie technicznym.Pokrycie dachu z blachy stalowej  również w dobrym stanie technicznym.

Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku polegała będzie na dobudowaniu do elewacji frontowej części budynku mieszczącej klatkę schodowa i sanitariaty oddylatowana od istniejącej konstrukcji i połączonej  z nia jedynie więźbą dachową i pokryciem ,przy czym tylko nieznaczna część obciążenia pochodzącego od połączenia połaci dachowych części istniejącej i dobudowanej będzie przekazana na konstrukcję istniejącego obiektu(będzie to oddziaływanie od jaskółczego ogona stanowiacego połączenie pokrycia nowej i istniejącej części budynku).

Nadbudowę stanowić będzie tylko połaczenie połaci dachowych części istniejącej i doprojektowywanej.

Przebudowę stanowić będzie adaptacja pomieszczeń na piętrze celem otwarcia pomieszczeń i stworzenia z nich sal świetlicowych , oraz demontaż istniejacych biegów schodowych i zastąpieniem ich stropem.

Projektowane prace nie zwiększą obciążenia na konstrukcję części istniejącej.Dobudowa spowoduje zaś rozłożenie obciążeń od całego obiektu na większą powierzchnię gruntu i poprawi jego nośność.

Biorąc więc wszystko pod uwagę należy stwierdzić ,że nie ma przeciwwskazań do rozbudowy ,nadbudowy i przebudowy budynku OSP w Rudzie zgodnie z założeniami projektu.

2.Opis projektowanej rozbudowy ,nadbudowy i przebudowy

2.1.Przeznaczenie , architektura i funkcja obiektu budowlanego

Projekt przewiduje dobudowę do frontowej elewacji budynku Ochotniczej straży pożarnej klatki schodowej prowadzącej na piętro budynku wraz z sanitariatami i komunikacją.

Dobudowywana część o zwartej bryle opartej na planie prostokąta i wymiarach w rzucie 6,82 m  na 5,21 m o dwuch kondygnacjach przykrytych trójspadowym dachem krytym blacha trapezową o nachyleniu na zewnątrz budynku i wysokości kalenicy pokrycia dachu 8,8 m .

Zaprojektowano wejście główne do budynku poprzez część dobudowaną i dojście do istniejącej części poprzez korytarz na poziomie przyziemia z którego realizowane jest zejście na biegi klatki schodowej na piętro i do sanitariatu dla mężczyzn.

Poprzez likwidację istniejących wewnętrznych biegów schodowych i zastąpienie ich stropem płaskim zwiększono kubaturę magazynu straży pożarnej (dawniej zlokalizowanego pod schodami) .

W ten sposób wydzielono likwidując drzwi wewnętrzne do garażu z klatki schodowej część zajmowna przez Ochotnicza Straż Pożarną od reszty budynku ,który  przewidziano zaadaptować na świetlicę wiejską.Pomieszczenia istniejącej świetlicy młodzieżowej z sanitariatem dla osób niepełnosprawnych pozostawiono z dotychczasową funkcją przewidując jedynie przeniesienie biblioteki do budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie.

Na piętrze w dobudowanej części mieszczącej klatkę schodową przewidziano sanitariat dla pań ,zaś  w istniejącej części budynku po otwarciu części pomieszczeń za pomoca podciągów stalowych wspartych na pozostawionych filarach wzmocnionych elementami stalowymi wyodrębniono dwa pomieszczenia  przewidziane na sale zebrań wiejskich i świetlicę ,oraz pomieszczenie socjalne z sanitariatem i zapleczem , magazyn ,oraz pomieszczenie techniczne na system alarmowy i powiadamiania o pożarze usytuowane obok istniejącego wejścia na strych.

Wejście do pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej przewidziano w postaci drzwi obsługowych zlokalizowanych w bramie wjazdowej do jednego z garaży.

Zaprojektowano termomodernizację budynku poprzez wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na wykonaną z PCV zapewniajaca mniejsze straty ciepła i większą szczelnośc obiektu ,zaś bramy garażowe na segmentowe , ciepłe i docieplenie elewacji budynku metodą lekką mokrą styropianem grubości 12 cm z wyprawą elewacyjną akrylową w kolorach pastelowych , oraz docieplenie nieużytkowanego strychu wełną mineralną miękką grubości 15 cm na stropie , na sucho.

Zestawienie powierzchni:

Parter:

1.1.Komunikacja   9,47 m2

1.2.Pom. Gospodarcze 9,28 m2

1.3.WC męskie   8,05 m2

1.4.Holl    3,97 m2

1.5.Świetlica/Biblioteka 52,36 m2

1.6.Świetlica/Biblioteka 18,76 m2

1.7.WC dla niepełnosprawnych 5,85 m2

1.8.Pom. socjalne strażaków  13,75 m2

1.9.Garaż  48,59 m2

1.10.Garaż  44,78 m2

1.11.Magazyn 13,61 m2

Razem: 228,47 m2

Piętro:

2.1.Komunikacja    9,47 m2

2.2.Klatka schodowa   9,28 m2

2.3.WC Damskie   8,05 m2

2.4.Sala zebrań   56,01 m2

2.5.Magazyn   18,18 m2

2.6.WC  6,46 m2

2.7.Pom. Socjalne  15,31 m2

2.8.Zaplecze  12,0 m2

2.9.Pom. wielofunkcyjne  78,34 m2

2.10.Pom. techniczne 5,96 m2

2.11.Komunikacja   7,99 m2

Razem:   227,05 m2

Łącznie: 455,52 m2

2.1.1.Wykaz stolarki budowlanej

Parter

Okna PCV  210 x150 cm      szt 8

Drzwi aluminiowe przeszklone  140x215 cm       szt 2

Brama garażowa segmentowa -ciepła   320x330 cm  szt 1

Brama garażowa segmentowa ciepła z drzwiami obsługowymi 320x330 cm   szt 1

Drzwi wewnetrzne:

90x205 cm      szt 1

100 x205 cm   szt 3

80x205 cm      szt 1

110x205 cm    szt 1

140x215 cm    szt 1

Piętro

Okna PCV 210x150 cm  szt 8

Okna PCV 120x150 cm  szt 2

Drzwi balkonowe 80x205 cm PCV Przeszklone szt 1

Drzwi wewnętrzne

140x215 cm   szt 1

80x205 cm     szt 5

100x205 cm   szt 6

2.2.Konstrukcja części dobudowanej

2.2.1.Warunki geotechniczne

Budynek usytuowany jest na terenie wsi Ruda w sąsiedztwie rzeki Zgórsko na terenie jej tarasy zalewowej.Poziom wód gruntowych wacha sie w obrębie działki w granicach od 1,8-2,4 m poniżej poziomu terenu w zależności od poziomu rzeki Zgórsko.Grunty w poziomie posadowienia stanowią utwory trzeciorzędowe w postaci piasków srednich i grubych stanowiacych utwory naniesione przez nurt rzeki Zgórsko.Utwory na poziomie 1,2 m poniżej poziomu terenu są dobrze skonsolidowane ,jednorodne i posiadają wytrzymałość 1,5-1,8 MPa

2.2.2.Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty w postaci ław fundamentowych posadowionych na poduszce z chudego betonu grubości 10 cm.Ławy fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe wykonane z betonu B15 żwirowego o przekroju prostopadłościennym i wymiarach 60 x 30 cm zbrojone czterema prętami ze stali AII średnicy 12 mm i strzemionami  o kształcie kwadratu o wymiarze  19x19 cm z preta A0 średnicy 6 mm w rozstawie co 20 cm.

Na fundamencie zaprojektowano ścianę fundamentową betonową z betonu B15 żwirowego grubości 30 cm dla ścian osłonowych i 25 cm dla ścian wewnętrznych i od strony istniejacego budynku przy ich wysokości 30 cm ponad poziom terenu dla ścian osłonowych i do poziomu zero posadzki dla ścian wewnętrznych.

W ścianach fundamentowych górą przewidziano wieniec z  czterech prętów średnicy 12 mm i strzemion z pręta fi 6 mm o wymiarach 19x19 cm w rozstawie co 20 cm.

2.2.3.Ściany osłonowe.

Ściany osłonowe przewidziano jako murowane z elementów z pustaka pianobetonowego w technologii tradycyjnej na zaprawie cienkowarstwowej ciepłej grubości 25 cm z dociepleniem wykonanym metodą lekką mokrą ze styropianu grubości 12 cm wykończonym tynkiem akrylowym.

2.2.4.Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane w technologii tradycyjnej z pustaka pianobetonowego grubości 25 cm na zaprawie cienkowarstwowej z obustronnym tynkiem cementowo-wpiennym.

Ściany działowe wykonane z pustaka pianobetonowego grubości 6 i 12 cm z obustronnym tynkiem cementowo wapiennym.

2.2.5.Stropy

Stropy zaprojektowano jako gęstożebrowe typu Teriva 24 o pustakach wysokości 21 cm z wypełnieniem z betonu B20 z nadbetonem grubości 3 cm.

Wieńce żelbetowe z betonu B20 zbrojone belkami ze stali AIII średnicy 12 mm i strzemionami ze stali A0 średnicy 6 mm tworzącymi belki 25x25 cm.

2.2.6.Schody

Schody zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne z betonu B20 płytowe zbrojone dołem pretami głównymi ze stali AIII średnicy 12 mm i rozdzielczymi średnicy 8 mm.

2.2.7.Nadproża i belki

Nadproża opienne i drzwiowe zaprojektowano jako prefabrykowane żelbetonowe typu L19 o odpowiednich długościach dostosowanych do wielkości otworów.

Belki podciągów na piętrze dla otwarcia powierzchni celem przystosowania obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej zprojektowano jako stalowe z dwuteowników równoramiennych typu HEB 160.

Belki te zaprojektowano jako oparte na filarach istniejących ścian ze wzmocnieniem ich na zakończeniu każdego filara ceownikiem hutniczym 250 mm.

Prace przy realizacji tych robót należy rozpocząc od wykucia bruzd na belki podciągów ,następnie po zamocowaniu podciągów i ceowników podpierających je na zakończeniu filarów rozebrać przewidziany do wyburzenia fragment ściany.

2.2.8.Więźba dachowa

Zaprojektowano drewnianą tradycyjna więźbę dachową krokwiowo-płatwiową z pokryciem z blachy trapezowej.

Na ścianach osłonowych zaprojektowano murłaty z krawedziaków o przekroju 14x14 cm mocowane szpilkami średnicy 12 mm co 1,0m do wieńca.Na murłatach wsparte są krokwie o przekroju 8x14 cm spoczywajace również na płatwiach o przekroju 14x14 cm podpartych na stolcu

o słupkach o przekroju 14x14 cm.

Krokwie koszowe zaprojektowano o przekroju 10x18 cm.Uzupełnienie konstrukcji stanowia miecze ,jetki ,kleszcze i deski zgodnie z rysunkiem konstrukcji więźby dachowej.

3.Wykończenie budynku

3.1.Elewacje

Zaprojektowano wykończenie elewacji tynkiem akrylowym w kolorze pastelowym- brzoskwinia nr 1092 palety Hufgard Optolith.

Cokół na wysokośc 30 cm ponad terenem przewidziano wyłożony masa Marmolit w kolorze brązowym.

3.2.Stolarka okienna

Stolarkę okienną zaprojektowano jako ciepłą K=1,1 W/m2K w kolorze białym z tworzywa PCV.

3.2.Ślusarka drzwiowa zewnętrzna

Ślusarkę drzwiową zewnętrzną zaprojektowano jako aluminiowa ,ciepłą w kolorze białym.

Bramy garażowe zaprojektowano jako bramy segmentowe z ciepłego aluminium w kolorze białym.

W jednej z bram zaprojektowano drzwi obsługowe.

3.3.Stolarka wewnętrzna

Zaprojektowano stolarkę typową płycinową ,fabrycznie wykończoną w kolorze białym ,pełną.Drzwi 140x215 aluminiowe ,przeszklone w kolorze białym.Drzwi balkonowe PCV w kolorze białym.

3.4.Ściany i stropy

Zaprojektowano tynkowanie ścian i stropów tynkiem cementowo-wapiennym wykończonym gładzią gipsową ,oraz malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym.

W sanitariatach i zapleczu socjalnym przewidziano płytki ceramiczne na wysokośc 2,0 m ponad posadzką.

3.5.Posadzki

Na parterze w garażach przewidziano posadzki betonowe jak dotychczas , w magazynie , pomieszczeniu socjalnym na parterze ,świetlicy młodzieżowej i łazience dla niepełnosprawnych ,oraz WC męskim , w korytarzu i na klatce schodowej przewidziano posadzki terrakotowe , antypoślizgowe.

Na piętrze w sali zebrań , pomieszczeniu wielofunkcyjnym i magazynie przewidziano panele podłogowe drewnopodobne ,zaś w pozostałych pomieszczeniach płytki terrakotowe antypoślizgowe.

Przewidziano również ułożenie płytek na płycie balkonu.

4.Wyposażenie instalacyjne

4.1.Instalacja gazowa

Budynek wyposażony jest w przyłącz gazowy zasilający kotłownię gazową i kuchenkę w zapleczu socjalnym na piętrze.

Nie przewiduje się zmian w zakresie instalacji gazowej.

4.2.Instalacja c.o.

Budynek posiada instalacje c.o z własnej kotłowni opalanej gazem.W ramach projektu przewiduje sie jej rozbudowę i modernizację.Projekt tej instalacji stanowi odrebną część niniejszego opracowania.

Przewiduje się montaż w sali zebrań i pomieszczeniu wielofunkcyjnym klimatyzatorów , co również jest częścią odrębnego opracowania .

4.3.Instalacja wod-kan

Budynek jest wyposażony w przyłącz wodociągowy z sieci gminnej i kanalizacji sanitarnej z własnym zbiornikiem bezodpływowym zloaklizowanym na działce. Nie przewiduje sie zmian w zakresie tych przyłączy.

Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna zostanie dostosowana do nowych potrzeb.Projekt instalacji wod-kan stanowi integralna częsć niniejszego opracowania.

4.4.Instalacja elektryczna

Obiekt jest wyposażony w przyłącz energetyczny z sieci firmy Tauron Dystrybucja S.A.

Zgodnie z uzyskanymi warunkami przewiduje sie wyniesienie układu pomiarowego dostarczanej energii elektrycznej na zewnętrzną ścianę budynku.

W zakresie projektu jest również adaptacja wewnętrznej instalacji elektrycznej do nowych potrzeb.

Projekt instalacji elektrycznej stanowi oddzielną ,ale  integralną część niniejszego opracowania.

5.Warunki ochrony przeciwpożarowej

Budynek wolnostojący usytuowany w duzej odległości od budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Rodzaj budynku ze względu na przeznaczenie i sposób uzytkowania :ZL

Klasa odpornosci pożarowej B.

Klasy odporności ogniowej elementów budynku:

-Główna konstrukcja -wymagana R60 – projektowana REI60

-Stropy -wymagana REI60 -projektowana REI60

-Ściany zewnętrzne -wymagana EI60 – projektowana REI60

-Ściany wewnętrzne – wymagana EI 15 – projektowana EI15

Nie przewiduje się zastosowanie w konstrukcji i wystroju wnętrz substancji łatwo zapalnych.

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia zagrożenia wybuchem.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową ze względu na jego wielkość.

5.1.Warunki ewakuacji

Budynek zaprojektowano wyposażyć w troje drzwi zewnętrznych umożliwiających ewakuację.Jedne z nich to drzwi główne dwuskrzydłowe 140x215 cm przeszklone ,aluminiowe (wejście główne) Pozostałe dwoje to drzwi garażowe , segmentowe o wymiarach 3,2x3,3 m przy czym jedne z nich wyposażone są w drzwi obsługowe o wymiarach 90x205 cm.Taki układ drzwi gwarantuje bezpieczna ewakuacje obiektu na wypadek pożaru.

Na piętrze od strony frontowej budynku zlokalizowany jest balkon ,który posiada wyjście poprzez przeszklone drzwi balkonowe.Zaprojektowano zlokalizowanie na ścianie ponad balkonem drabiny ewakuacyjnej ,którą w razie konieczności zakłada się na balustradę balkonu umożliwiając w ten sposób zejście osobom znajdującym sie na piętrze z balkonu na poziom terenu.

5.2.Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe.

Budynek jest budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej i garażuja w nim wozy strażackie.

Przewiduje sie wyposażenie budynku w gaśnice proszkowe ABC w ilości po dwie dwukilogramowe na każdej kondygnacji.

5.3.Drogi pożarowe.

Budynek usytuowany jest przy drodze gminnej ,która stanowi drogę pożarową dla tej posesji.Przed budynkiem znajduje się obszerny plac manewrowy stanowiący miejsce ewakuacji na wypadek pożaru ,czy innych zdarzeń losowych.

Wodę do gaszenia pożaru można czerpać z istniejacej sieci wodociągowej , gminnej (układ hydrantów przeciwpożarowych) ,bądź z przepływajacej obok działki inwestora rzeki Zgórsko.

5.4.Oznakowanie ewakuacyjne

Należy zastosować oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z odpowiednimi obowiazujacymi Polskimi Normami.

6.Wpływ obiektu na środowisko ,zdrowie i obiekty sąsiednie

Projektowana inwestycja nie wpływa znaczaco na środowisko naturalne , ma obojętny wpływ na zdrowie ludzi i ich mienie.

Rozbudowa budynku nie wpłynie na zwiększenie wytwarzanych scieków ,zużycia wody ,emisję gazów , hałasu , wibracji promieniowania i pola elektromagnetycznego.

Dzięki zrealizowanej przy rozbudowie termomodernizacji obiekt bedzie emitował mniej dwutlenku węgla.

Nie wystepuje konieczność wycinki drzewostanu.Rozbudowa jedynie nieznacznie zmniejszy powierzchnię biologicznie czynną działki.

7.Charakterystyka energetyczna

Projektuje się termomodernizację budynku.Nie przewiduje się zmiany urządzeń grzewczych w budynku ,które są już obecnie opalane gazem ziemnym z sieci gminnej.

Zwiększenie kubatury ogrzewanego budynku kompensują docieplenie ścian metodą lekką mokrą styropianem grubości 12 cm i stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną grubości 15 cm ,oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na szczelną , ciepłą.

Charakterystyka energetyczna przegród:

| L.p. | Przegroda | Wsp. R przegrody | Wsp. R min. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posadzka na gruncie | 1,7 m2K/W | 1,5 m2K/W |
| 2 | Ściana fundamentowa | 1,7 m2K/W | 1,5 m2K/W |
| 3 | Ściana zewnetrzna | 0,27 W/m2K | 0,45 W/m2K |
| 4 | Okna | 1,1 W/m2K | 2,0W/m2K |
| 5 | Drzwi i wrota zewn. | 1,6 W/m2K | 2,6 W/m2K |
| 6 | Strop nad ostatnia kondygnacją | 0,23 W/m2K | 0,45 W/m2K |

Z uwagi na nie projektowanie wymiany kotła gazowego nie uzyska się poprawy sprawności kotłowni.

Przewiduje się natomiast zwiekszenie sprawności instalacji c.o. o 10 % poprzez zastosowanie na instalacji regulatorów temperatury.

Biorac te argumenty pod uwage należy stwierdzic ,że inwestycja i przyjete w projekcie rozwiązania budowlane spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.