Rozdz. III SIWZ

# KOSZTORYS OFERTOWY (formularz do wypełnienia)

na zadanie pn.:

„Utwardzenie nawierzchni ścieżki rowerowej w Żarówce (przebudowa drogi wewnętrznej) w km 0+115 do 0+300 i w km 0+ 420 do 0+485 ”

| Lp. | Nr SST CPV | Wyszczególnienie robót | J.m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01 45 11 27 30 | Roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym – wytyczenie trasy | km | 0,250 |  |  |
| Razem poz. 1. Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |
| 2. Przepusty |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 02.01.01 45 11 12 00 | Wykopy jamiste pod części przelotowe przepustów wyk. na odkład koparką podsięb. o poj. łyżki 0,25 m3, na głęb. do 3m, grunt kat. III | m3 | 76 |  |  |
| 2.2 | 06.02.01 45 23 24 10 | Wykonanie części przelotowych przepustów z rur PEHD strukturalnych karbowanych  40 cm o sztywności obwodowej SN8, na ławie z kruszywa grub. 50 cm | m | 18 |  |  |
| 2.2.1 | 06.02.01 45 23 24 10 | Wykonanie części przelotowych przepustów z rur PEHD strukturalnych karb.  60 cm o sztywności obwodowej SN8, na ławie z kruszywa grub. 50 cm | m | 9 |  |  |
| 2.3 | 06.02.01 45 23 24 10 | Wykonanie umocnienia wlotu odcinka rowu krytego o średnicy 40 cm, wg KPED 02.16 | m3 | 1,18 |  |  |
| 2.4 | 03.01.01 45 23 24 10 | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów z rur PEHD fi 40 cm i fi 60 cm z betonu C25/30 | m3 | 8,16 |  |  |
| 2.5 | 02.03.01 45 11 12 00 | Zasypanie wyk. części przelotowych przepustów gruntem kat. III leżącym obok, z zagęszczeniem | m3 | 76 |  |  |
| Razem poz. 2. Przepusty |  |  |  |  |  |  |
| 3. Podbudowa |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 04.01.01 45 23 33 20 | Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głęb. 35 cm, grunt kat. III | m2 | 1024 |  |  |
| 3.2 | 04.02.01 45 23 33 20 | Wykonanie w-wy odcinającej o grub. 20 cm z pospółki, na całej szerokości ścieżki i wjazdach | m2 | 1024 |  |  |
| 3.3 | 04.04.02 45 23 33 20 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 0/63 mm, stabilizowanego mechanicznie w w-wie grub. 20 cm na całej szerokości ścieżki | m2 | 1024 |  |  |
| 3.4 | 05.03.26a 45 23 33 20 | Ułożenie geosiatki dwukierunkowej celem stabilizacji gruntu (wymiary oczka 25 mm x 25 mm lub 33 mm x 33 mm), wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż pasma i w szerz pasma od 38 do 45 KN/m) | m2 | 875 |  |  |
| Razem poz. 3. Podbudowa |  |  |  |  |  |  |
| 4. Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 05.03.05 45 23 32 20 | Wyk. w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11 W grub. 3 cm dla ruchu kat. KR 1 | m2 | 799 |  |  |
| 4.2 | 05.03.05 45 23 32 20 | Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm dla ruchu kat. KR 1 | m2 | 774 |  |  |
| Razem poz. 4. Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |  |  |
| 5. Roboty ziemne i wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 02.03.01 45 11 12 00 | Formowanie poboczy z gruntu kat. III (grunt uzyskany z korytowania) przerzuconego poprzecznie, wraz z ich zagęszczeniem | m3 | 66 |  |  |
| 5.2 | 02.03.01 45 11 12 00 | Plantowanie powierzchni skarp nasypów (poboczy) w gruncie kat. III | m2 | 262,5 |  |  |
| 5.3 | 04.04.02 45 23 33 20 | Utwardzenie powierzchni poboczy poprzez wyk. podbudowy z kruszywa łamanego o gran.0/31,5 mm, stabiliz. mechanicznie, w w-wie grub. 6 cm | m2 | 150 |  |  |
| Razem poz. 5. Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |
| 6. | CENA NETTO (suma poz. od 1 do 5): |  |  |  |  |  |
| 7. | PODATEK VAT (23% od poz. 6): |  |  |  |  |  |
| 8. | CENA BRUTTO (suma poz. 6 i 7): |  |  |  |  |  |

….................................

podpis Wykonawcy